Том II. Материалы по обоснованию генерального плана Польниковского сельского поселения 

Почепского муниципального района Брянской области в новой редакции

[image: image1.jpg]P
&




Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР
Договор № Д0501-27756 от 27.05.2020 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Польниковского сельского поселения

Почепского муниципального района 

Брянской области

в новой редакции

Пояснительная записка

Том II 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана
[image: image2.jpg]



Санкт-Петербург
2020

[image: image3.jpg]P
&




Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР
Договор № Д0501-27756 от 27.05.2020 г.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Польниковского сельского поселения

Почепского муниципального района 

Брянской области

в новой редакции

Пояснительная записка

Том II 

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор






В. А. Котлярова

Санкт-Петербург 

2020

Авторский коллектив:

	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.



	1. 
	Начальник отдела проектирования, главный инженер проекта
	В.А.Котлярова

	2. 
	Главный архитектор проекта
	Т.А. Шатаева

	3. 
	Главный архитектор проекта
	А.В. Слесарева

	4. 
	Ведущий архитектор
	А.В. Матросова

	5. 
	Главный инженер проекта
	А.В. Половников

	6. 
	Главный инженер проекта
	Е.В. Александрова

	7. 
	Инженер-градостроитель
	И.С. Герасименко

	8. 
	Инженер-экономист 
	И.В. Рассадникова

	9. 
	Инженер-проектировщик
	Н.М. Смирнова


Состав проекта:

Пояснительные записки

	№ п/п
	Наименование


	Гриф

	1.
	Том I. Положение о территориальном планировании
	н/с

	2.
	Том II. Материалы по обоснованию генерального плана
	н/с


Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

	№ п/п
	Название 
	Масштаб
	Гриф

	1. 
	Карта границ территорий объектов культурного наследия
	1:10 000
	н/с

	2. 
	Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов
	1:10 000
	н/с

	3. 
	Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения городского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики
	1:10 000
	н/с

	4. 
	Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения городского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Польниковского сельского поселения
	1:5 000
	н/с


2. Положение о территориальном планировании

	№ п/п
	Название
	Масштаб
	Гриф

	1. 
	Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Польниковского сельского поселения 
	1:10 000
	н/с

	2. 
	Карта границ функциональных зон 
	1:10 000
	н/с

	3. 
	Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения
	1:10 000
	н/с

	4. 
	Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.
	1:10 000
	н/с

	5. 
	Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газоснабжения населения, водоотведения, водоснабжения населения. 
	1: 10 000
	н/с


Примечание: н/с - несекретно

Содержание

8Введение, подготовка генерального плана Польниковского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области в новой редакции


131. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития


131.1. Общая характеристика территории


151.2. Природные условия и ресурсы


151.2.1.
Климат


161.2.2.
Инженерно-геологическая характеристика


201.2.3.
Гидрография


211.2.4.
Почвы


231.2.5.
Растительность


251.2.6. Выводы


251.3. Анализ существующей градостроительной ситуации


251.3.1. Историческая справка


261.3.2. Описание границ Польниковского сельского поселения


261.3.3.Функционально-планировочная организация территории


271.3.4. Анализ современного функционального использования территорий Польниковского сельского поселения


311.3.5. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения


311.4. Анализ социально-экономического состояния территории


311.4.1. Население и современная демографическая ситуация


331.4.2. Анализ экономической базы развития поселения и структура занятости населения


331.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания


341.4.3.1. Система образования


341.4.3.2. Система здравоохранения


341.4.3.3. Физическая культура и спорт


351.4.3.4. Библиотечное обслуживание


351.4.3.5. Организация досуга


351.4.3.6. Бытовое обслуживание


361.5. Жилой фонд


361.6. Анализ состояния транспортной инфраструктуры


361.6.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть


381.6.2. Анализ организации пассажирского сообщения


381.6.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой


381.7. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения


401.8. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом


401.8.1. Водоснабжение


421.8.2. Канализация


431.8.3. Теплоснабжение


431.8.4. Газоснабжение


441.8.5. Электроснабжение


441.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание


461.9.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды


461.9.1. Состояние почвенного покрова


471.9.2. Атмосферный воздух


471.9.3. Качество поверхностных водных объектов


481.9.4. Водные ресурсы


491.9.5. Радиационная обстановка


491.9.6. Особые виды воздействия на окружающую среду


511.9.7. Шумовая обстановка


511.10. Оценка организации санитарной очистки территории


541.11. Природно-экологический каркас территории


551.11.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Польниковского сельского поселения


551.12. Зоны с особыми условиями использования территории


561.12.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны


621.12.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы


681.12.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения


691.12.4. Санитарно-защитные зоны


741.12.5. Придорожные полосы и санитарные разрывы от автомобильных дорог


741.12.6. Зоны месторождений полезных ископаемых


751.12.7. Технические охранные зоны инженерных сетей и нефтепроводов


762. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию


762.1.
Функционально-планировочная организация территории


762.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры


762.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории


792.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Польниковского сельского поселения


832.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Польниковского сельского поселения


842.2. Социально-экономическое развитие


842.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения


862.2.2. Демографический прогноз


872.2.3. Развитие экономической базы


882.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания


922.2.4.1. Образование


922.2.4.2. Здравоохранение


932.2.4.3. Физкультура и спорт


932.2.4.4. Культура


932.2.4.5. Бытовое обслуживание


942.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения


942.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство


962.3. Развитие транспортной инфраструктуры


962.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры


972.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры


972.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры


972.3.3.1. Развитие внешнего транспорта


992.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта


1002.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом


1002.4.1. Водоснабжение


1042.4.2. Канализация


1092.4.3. Теплоснабжение


1102.4.4. Газоснабжение


1112.4.5. Электроснабжение


1122.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание


1122.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения


1162.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды


1162.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды


1162.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей               среды


1172.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха


1172.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения


1172.6.5. Мероприятия по охране почв


1172.6.6. Мероприятия по защите от шума


1182.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов


1232.7. Развитие зеленых насаждений Польниковского сельского поселения


1232.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений


1242.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений


1302.8. Санитарная очистка территории


1332.9. Инженерная подготовка территории


1342.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


1342.10.1. Факторы риска возникновения ЧС


1412.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


1412.10.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного              характера


1422.10.2.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


1432.10.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера


1432.10.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах


1442.10.2.3.2. Система оповещения





Введение, подготовка генерального плана Польниковского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области в новой редакции
Генеральный план Польниковского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области в новой редакции разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» на основании договора № Д0501-27756 от 27.05.2020 г.
Генеральный план поселения разработан в границах территории  Польниковского сельского поселения в соответствии с законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, городского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».
В основу настоящего документа положена концепция генерального плана Польниковского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области, утвержденного решением Польниковского сельского Совета народных депутатов №12 от 23.11.2014. При этом генеральный план Польниковского сельского поселения, выполненный в новой редакции в соответствии с Постановлением Администрации Почепского района Брянской области от 28.07.2020 № 1294 «О подготовке проектов генерального плана поселений и Правил землепользования и застройки Польниковского сельского поселения Почепского района Брянской области в новой редакции», предусматривает:

- соответствие описания и отображения функциональных зон, установленных в проекте, приказу Минэкономразвития России от 09.01.2020г. №10  «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», а также соответствия все объектов и зон, учтенных в проектах, вышеуказанному приказу.

- уточнение границ функциональных зон путем использования актуальных в настоящее время ортофотопланов, материалов цифровой базы данных спутниковых изображений, а также векторных материалов кадастрового деления, а также возможность уточнения функциональных зон, запланированных в предыдущей редакции проекта, по согласованию с администрацией Почепского района и последующим обсуждением указанных изменений в процессе проведения публичных слушаний. 

- изменение функциональной зоны ТС-1, зоны сельскохозяйственных угодий, на функциональную зону Сх2, производственную зону сельскохозяйственных предприятий, для земельного участка с кадастровым номером 32:20:0040104:111 площадью                                      880 000 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Брянская обл, р-н Почепский, СПК "Супрягинский", кооп."Беловский", расположенный на расстоянии примерно 240 метров по направлению на северо-запад от н.п.Супрягино (в соответствии с обращением ООО «Брянская мясная компания») в связи с расположением действующего объекта капитального строительства: «Ферма на 3000 голов КРС вблизи с. Супрягино Почепского района».

С учетом вышесказанного внесены соответствующие изменения в текстовые материалы Генерального плана Польниковского сельского поселения, утвержденного решением Польниковского сельского Совета народных депутатов №12 от 23.11.2014, Том II «Материалы по обоснованию генерального плана» изложен в новой (настоящей) редакции.
Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Генеральный план поселения разработан в границах территории Польниковского сельского поселения, установленных законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом сельского округа, муниципального района, сельского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».
Исходный год разработки генерального плана поселения – 2020г.
Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Польниковского сельского поселения – 2020- 2030 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Польниковского сельского поселения – 2020 - 2040 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2040 - 2050 год.
Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.
Генеральный план Польниковского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ с изменениями и дополнениями;

· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ с изменениями и дополнениями;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ с изменениями и дополнениями;

· ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями;

· ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ с изменениями и дополнениями;

·  ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ с изменениями и дополнениями;

·  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ с изменениями и дополнениями;

·  ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ с изменениями и дополнениями;

·  ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ с изменениями и дополнениями;

· ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Областных законов

· Закон Брянской области «О градостроительной деятельности в Брянской области» от 15.03.2007 N 28-З;

· Закон Брянской области «О наделении муниципальных образований статусом сельского округа, муниципального района, сельского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» от 09.03.2005 № 3-3.

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

· СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

· Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007  №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

· СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

· Методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, утвержденная Главгосэнергонадзором России 14.10.1996;

· СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25 сентября 2014 года); 

· СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

· «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г. (с изменениями на 23 ноября 2009 года);

· Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.01.2020г. №10  «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

· и другие.

При подготовке генерального плана Польниковского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

· Схема территориального планирования Брянской области, разработанная НПИ «ЭНКО» в 2008 г.;
· Схема территориального планирования Почепского района Брянской области, разработанная ООО «Финансовый и организационный консалтинг» в 2008г.
· Генеральный план Польниковского сельского поселения Почепского района Брянской области, разработанный ООО Агентство «Петербург экспресс»в 2014 г.
Кроме того, при разработке проекта генерального плана Польниковского сельского поселения учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Брянской области в период разработки генерального плана, в т.ч.:

·  «Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года», утверждённой постановлением правительства Брянской области от 20 июня 2008 г. № 604;
Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки карт «Центргипрозем» г. Брянск масштаба 1:10 000 1990 года, материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird» 2009 – 2011гг, а также векторных материалов кадастрового деления.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе MapInfo Professional. 

1. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития
Анализ состояния территории Польниковского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе. 
Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Общая характеристика территории 

Территория Польниковского сельского поселения расположена в северо-западной части административного района.

- на северо-востоке – с Жирятинским районом;

- на востоке – с Доманичским сельским поселением;

- на юго-востоке - с Чоповским сельским поселением;

- на юге – с Гущинским сельским поселением;

- на юго-западе – с  Унечским районом;

- на западе – с Мглинским районом;

- на северо-западе и севере – с Бельковским сельским поселением.

Границы Польниковского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом сельского округа, муниципального района, сельского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». 

Территория поселения вытянута с севера на юг на 16,8 км, с запада на восток на             15,7 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 13784,30  га. Численность населения на 01.01.2021г. – 982 человек.
В состав Польниковского сельского поселения 28 населённых пунктов: д. Польники, д. Пашково, д. Бытня, д. Березовка, д. Заполье, с. Супрягино, д. Корнево, с. Шаулино,                    п. Новомихайловский, д. Заречье, п. Семеновский, д. Анишино, п. Корневский,                               д. Курманово, д. Шиичи, п. Дубовая Роща, п.Ульянов Гай, с. Селище, п. Красный,                      п. Дряговка, п. Немчино, с. Глазово, д. Казаново, д. Завалипути, д. Близницы, д. Беловск, п. Стрелица, п. Дубрава общей площадью 889,05 га. 

Административным центром Польниковского сельского поселения является                          д. Польники. Деревня расположена в 22 км от центра района г. Почеп.

Площади населённых пунктов, а также численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Польниковского сельского поселения, приведены в таблице 1.


Таблица 1

Характеристика населённых пунктов Польниковского сельского поселения по площади и численности населения по состоянию на 01.01.2021г.

	№ п/п
	Наименование населённого пункта
	Площадь, га
	Численность населения,

чел.

	1. 
	д. Польники
	36,67
	54

	2. 
	д. Пашково
	74,60
	221

	3. 
	д. Бытня
	50,30
	223

	4. 
	д. Березовка
	27,80
	14

	5. 
	д. Заполье
	31,04
	14

	6. 
	с. Супрягино
	63,90
	177

	7. 
	д. Корнево
	45,36
	4

	8. 
	с. Шаулино
	69,21
	30

	9. 
	п. Новомихайловский
	18,95
	0

	10. 
	д. Заречье
	27,16
	31

	11. 
	п. Семеновский
	14,40
	3

	12. 
	д. Анишино
	10,10
	8

	13. 
	п. Корневский
	10,90
	3

	14. 
	д. Курманово
	31,29
	12

	15. 
	д. Шиичи
	34,30
	9

	16. 
	п. Дубовая Роща
	11,95
	3

	17. 
	п.Ульянов Гай
	14,51
	0

	18. 
	с. Селище
	91,72
	40

	19. 
	п. Красный
	21,65
	12

	20. 
	п. Дряговка
	19,87
	4

	21. 
	п. Немчино
	15,39
	2

	22. 
	с. Глазово
	48,16
	73

	23. 
	д. Казаново
	34,07
	22

	24. 
	д. Завалипути
	15,14
	12

	25. 
	д. Близницы
	35,99
	9

	26. 
	д. Беловск
	13,39
	1

	27. 
	п. Стрелица
	13,82
	0

	28. 
	п. Дубрава
	7,41
	1

	
	Итого:
	889,05
	982


Транспортная инфраструктура Польниковского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.  

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги регионального значения III технической категории «Брянск - Новозыбков» - Мглин, автомобильной дороги регионального значения IV технической категории «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

1.2. Природные условия и ресурсы
1.2.1. Климат
Климат Польниковского сельского поселения умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Идущие на восток с Атлантического океана воздушные массы приносят летом пасмурную и дождливую погоду, а зимой значительные потепления.

Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет –8,6˚С, средняя температура самого теплого месяца (июль) - +18,6˚С. Абсолютная максимальная температура равна +38˚С, абсолютная минимальная -37˚С. Среднегодовая температура воздуха +5,6˚С.

Среднегодовое количество осадков составляет 500-550 мм. Самое большое количество осадков выпадает в июле (89 мм), наименьшее - в феврале - марте (37-40 мм в месяц). Продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой воздуха выше 0˚С составляет 217-234 дня, период с температурой ниже 0˚С составляет от 131 до 148 дней. Продолжительность безморозного периода 145 дней. Осенние заморозки наступают во второй первой декаде сентября, последние заморозки весной – середина мая. Вегетационный период в среднем составляет 185 дней (с середины апреля до середины октября). Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в ноябре, мощность снежного покрова достигает в среднем 25-30 см, наибольшая глубина промерзания почвы – 70-100 см.

Относительная влажность воздуха составляет около 80%, максимальные величины этого показателя отмечаются в ноябре-декабре (88%), минимальные – в мае (66%).

Ветровой режим в теплый период (апрель - сентябрь) характеризуется преобладанием северо-западных, северо-восточных и западных ветров, а в холодный период (октябрь - март) - юго-западных, южных и западных. На ветры западных румбов (3, СЗ, ЮЗ) приходится 47 %, на ветры восточных румбов (В, СВ, ЮВ) 6 % времени в году. На северные ветры приходится 7 %, а на южные 10 % повторяемости. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с, максимальная наблюдается в январе и феврале (до 3,6 м/с), минимальная в июле-сентябре (2,7 - 3,0 м/с). Максимальные порывы ветра составляют 15-35 м/с. Наибольшее число метелей наблюдается в декабре и январе месяце.

Территория района относится II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет -260С. Расчетная температура для вентиляции составляет -140С. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

Оценка комфортности проживания по климатическим условиям

Природная комфортность/дискомфортность характеризует состояние окружающей среды, оказывающей неблагоприятное воздействие на здоровье человека и на проживание и трудовую деятельность. Минэкономразвития России совместно с Институтом географии Российской академии наук (ИГ РАН) разработали методическую основу природно-климатического районирования территории Российской Федерации. Рассматриваемая территория согласно данной методике относится к умеренно благоприятной зоне. Природные условия здесь умеренно благоприятны для жизнедеятельности населения. Зима умеренно мягкая, а лето теплое. Экстремальное воздействие природы на жизнедеятельность проявляется редко. Как правило, это очень холодные зимы, сильные засухи, которые возможны не чаще, чем один раз за 20 лет.

Климатические условия поселения в целом благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма. Экстремальные погодные условия (сильные морозы, жара и др.) отмечаются относительно редко. Холодные зимы повторяются в 26% случаев, т.е. через 4 года, мягкие зимы – 28% повторений, с нормой температуры – 46%. Лето с «нормой» температуры повторяется в 52% лет, более теплое – в 30% лет, более холодное в 18% лет. Сочетание холодной малоснежной зимы и прохладного сухого лета бывает один раз в столетие. Холодная снежная зима и прохладное, дождливое лето наблюдается в 5 – 7% лет. Зато лето с нормой температуры и осадков отмечается в 27% лет, теплое сухое лето в 17% лет, а в целом благоприятные летние сезоны наблюдаются в 64% лет. Мягкие зимы или с нормой температуры отмечаются в 73% лет, а холодные зимы только в 27% лет. Прохладное и дождливое лето отмечено в 8% лет.

1.2.2. Инженерно-геологическая характеристика
Рельеф

Основные черты рельефа территории проведения работ унаследованы от дочетвертичного времени. В формировании его главную роль играли денудация, ледниковая аккумуляция и эрозионно-аккумулятивная деятельность рек.

В орографическом отношении территория проведения работ представляет собой расчлененную пологоволнистую равнину на западной окраине Среднерусской возвышенности, с общим наклоном на юг и юго-запад, в сторону Приднепровской низменности. Абсолютные высоты водоразделов изменяются от 200 до 227 м. 
Рельеф большей части территории характеризуется сочетанием широких, почти плоских водоразделов и неглубоко врезанных узких речных долин и балок с мягким очертанием склонов, которые лишь изредка рассечены развивающимися оврагами и промоинами.

Инженерно-геологические условия

По геоморфологическим условиям и геологическому строению (распространение пород различных геологических формаций) территория Брянской области относится к инженерно-геологической области аллювиально-флювиогляциальной Приднепровско-Придеснинской равнины.

По признаку преобладающего распространения первых от поверхности стратиграфо-генетических комплексов пород, в сочетании с гидрогеологическими и геоморфологическими условиями, обуславливающими особую инженерно-геологическую обстановку, территория Польниковского сельского поселения отнесена к инженерно-геологическому району, который включает территорию водно-ледниковых равнин, в пределах водораздельных пространств и их склонов. Для района характерны сглаженные формы рельефа. Водно-ледниковый комплекс представлен песками с прослоями суглинков и глин, включениями валунно-галечного материала. Условное расчетное давление на пески 1 – 2 кг/см2, на глинистые породы – 2, реже – 2,5 кг/см2.

Также встречаются участки моренной равнины днепровского оледенения. Поверхность равнины плоская, холмистая и пологоволнистая, среднерасчлененная, сложенная с поверхности чехлом покровных перигляциальных образований мощностью до 5-10 м и более. Преобладающий литологический состав покровных отложений - суглинки (реже глины и супеси), лессовидные, тонкие однородные, известковистые, пористые, с редкими линзами песков. Удельное расчетное давление на них 1,7-2 кг/см2. Под покровными суглинками залегают ледниковые отложения: суглинки, глины, реже супеси, неоднородные, с гравием, галькой и валунами различных пород с редкими прослоями и линзами разнозернистых песков. Условное расчетное давление на морену 2-2,5 до 4 кг/см2.

Поймы больших и малых рек сложены наиболее неблагоприятными в инженерно-геологическом отношении породами: иловатыми суглинками, илами и торфом, обладающими большой сжимаемостью, влагоемкостью, низкой водопроницаемостью, слабой водоотдачей, т.е. свойствами, обуславливающими их низкую несущую способность. Условное расчетное давление на эти грунты - 1 кг/см2.

Гидрогеологическая характеристика

Территория проведения работ расположена в северо-восточной краевой части Днепровско-Донецкого артезианского бассейна и согласно гидрогеологическому районированию Брянской области относится ко второму гидрогеологическому району. Здесь основное значение в качестве источников централизованного водоснабжения имеют водоносные комплексы мела. Выделяются нижеследующие гидрогеологические подразделения, включающие водоносные, локально слабоводоносные и водоупорные горизонты и комплексы.
Водоносный современный аллювиальный горизонт (a IV) приурочен к пойменным и русловым отложениям рек, ручьев, балок и оврагов. Он прослеживается полосами по долинам рек шириной до 0,5-1,5 км, а по долинам мелких рек, ручьев, балок и оврагов - от нескольких метров до первых десятков метров. В литологическом составе водовмещающих пород преобладают песчано-глинистые отложения. Мощность водоносного горизонта составляет от 3,5 до 18,5 м, для мелких рек, ручьев и оврагов от десятков сантиметров до 2,5 м. Водоносный горизонт повсеместно залегает первым от поверхности и практически не имеет водоупорного перекрытия. Воды аллювиальных отложений безнапорные, глубина залегания уровня до 5,7 м. Дебиты разведочных скважин изменяются от 0,01-0,62 л/с в суглинках, до 2,8-5,94 л/с в песках. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Воды обычно пресные, общая минерализация колеблется от 0,2 до 0,92 г/дмЗ.

Водоносный московский водно-ледниковый горизонт (f,lg II ms) приурочен к водно-ледниковым отложениям, распространенным на водоразделах и склонах. Водовмещающими отложениями являются разнозернистые пески с невыдержанными прослоями суглинков и глин. Мощность водоносного горизонта изменяется от 1,0 до 18,0 м, чаще составляя 1,5-3,0 м. Глубина залегания уровня колеблется от 0,6 до 5,6 м. Водообильность горизонта низкая, дебиты изменяются от 0,01 до 0,86 л/с. По химическому составу широко распространены воды гидрокарбонатные кальциевые, гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые. Общая минерализация колеблется от 0,1 до 0,8 г/дмЗ.

Водоносный окско-московский водно-ледниковый горизонт (f,lg I-II ok-ms) приурочен к нерасчлененным водно-ледниковым, ледниковым, аллювиальным и болотным отложениям, тяготеющим к долинам рек и склонам водоразделов. Водовмещающими породами горизонта являются пески с прослоями суглинков. Мощность водоносного горизонта не выдержана по площади и изменяется от 3,4 до 15,0 м. Глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 0,5 до 18,2 м, в среднем составляя 2,0-5,0 м. Воды напорно-безнапорные. Величина напора в среднем составляет 5-10 м. Водообильность невысокая. Дебиты изменяются от 0,08 до 1,0 л/с, максимальные значения - до 5,0 л/с. По химическому составу воды пресные. Чаще встречаются гидрокарбонатные кальциевые и хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые воды. Общая минерализация воды изменяется от 0,1 до 0,6 г/дмЗ. 

Грунтовые воды четвертичных водоносных горизонтов используются местным населением при помощи копаных колодцев, родников – для хознужд.

Для централизованного водоснабжения не представляют практического интереса ввиду невыдержанности фильтрационных свойств при их невысоких абсолютных значениях и плохой защищенности от поверхностного загрязнения.

Водоносный турон-сантонский карбонатный комплекс (K2t-st) приурочен к отложениям туронского и коньякского ярусов верхнего мела, которые залегают на водоразделах и отсутствуют по долинам рек, где они размыты. Водосодержащими отложениями являются трещиноватые опоки, трепел, мел, мергель. Мощность горизонта изменяется от первых метров в долинах до 30 м на водоразделах. Глубина залегания уровня вод комплекса зависит от рельефа местности и изменяется от десятых долей метра в бортах долин до 10-25 м на водоразделах. Воды комплекса напорно-безнапорные. Значения водопроводимости колеблются от 13 до 32 м2/сут, дебиты родников достигают 0,05-0,25 л/с, дебиты скважин - 0,5-0,6 л/с. Воды турон-сантонского карбонатного комплекса преимущественно пресные с общей минерализацией 0,1-0,8 г/дмЗ, гидрокарбонатные, кальциевые, умеренно жесткие. Величина рН изменяется от 5,7 до 7,4, окисляемость по кислороду от 0,6 до 15,4 мг/дм3. Эксплуатируется повсеместно.

Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт (Kal-s) распространен на всей территории проведения работ. Водовмещающие отложения водоносного альб-сеноманского терригенного горизонта представлены песками мелко-среднезернистыми, пылеватыми с прослоями гравия и гальки. Мощность водоносного горизонта составляет преимущественно 15-20 м. Воды альб-сеноманского терригенного горизонта напорные и субнапорные. Величина напора уменьшается с севера на юг от 20 до 10 м. Водопроводимость горизонта в среднем колеблется от 160 м2/сут до 204 м2/сут. Дебиты разведочных скважин с сетчатыми фильтрами находятся в пределах 0,3-1,1 л/с при понижениях 2,4 - 6,0 м. Дебиты разведочных безфильтровых скважин и скважин с проволочными фильтрами достигают величин 3,3-4,7 л/с при понижениях 1,8 - 6,0 м.

Воды пресные с общей минерализацией 0,1-0,6 г/дмЗ, по химическому составу преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, реже сульфатно-гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые. Воды пригодные для питьевых целей, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
На территории Почепского района расположены месторождения пресных подземных вод Днепровского бассейна, такие как: Почепское, Азаровское, Житнянское, Роговское, Сетоловское, Польниковское.

На территории области в целом минеральные подземные воды имеют ограниченное распространение, что обусловлено геолого-структурными особенностями территории. На территории Польниковского сельского поселения действующих и подготовленных к эксплуатации водозаборов минеральных подземных вод нет.

Полезные ископаемые
На территории Брянской области известен целый ряд полезных ископаемых. Четвертичным отложениям подчинены месторождения кирпичных глин, строительных песков, гравия и торфа. К меловым отложениям приурочены залежи фосфоритов, мела, трепела и опоки. Большая часть полезных ископаемых не используется.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП)
Современные рельефообразующие процессы на территории проведения работ довольно разнообразны: овражная эрозия, речная эрозия, лессы, карст, заболачивание, гравитационные и эоловые процессы.

Овражная эрозия. В эрозионном расчленении рельефа оврагам и балкам в Брянской области принадлежит значительная роль. Среди песков и моренных суглинков овражно-балочная сеть встречается гораздо реже, нежели в области распространения лессовидных суглинков. Растущие овраги и промоины развиты на долинах правых притоков р. Судость, имеющих глубокий врез.

Речная эрозия, выраженная в боковом подмыве склонов, часто наблюдается в долинах рек. Этому процессу подвержены уступы пойменных и надпойменных террас, коренные склоны, сложенные как четвертичными, так и дочетвертичными отложениями. Боковой подмыв склонов наблюдается в основном на р. Судость.

Заболачивание достаточно широко развито на территории проведения работ, в основном, в долине р. Судость. Повсеместно заболачивание развивается в пределах небольших локальных понижений в рельефе и связано с затрудненным стоком поверхностных вод, либо неглубоким залеганием водонасыщенных и водоупорных пород. Заболоченные участки непригодны для строительства из-за низкой несущей способности торфов и обводненности.

Карст развит довольно широко на территории Брянской области и приурочен к мергельно-меловым породам кампан-маастрихтского и турон-сантонского возраста. В большинстве случаев карстовые процессы приурочены к зонам повышенной трещиноватости мергельно-меловой толщи. Проявления карста выражаются в образовании на водораздельной поверхности круглых и неправильной формы западин и воронок, одиночных и часто вытянутых в цепочку, нередко дающих начало верховьям оврагов. Эти формы встречаются на различных геоморфологических уровнях. Размеры воронок разнообразны, от нескольких метров до 20-30 м. Воронки часто заполнены продуктами разрушения коренных пород: Большинство из них задернованы и заросли болотной травой, кустарником и деревьями, часто западины заболочены или заполнены водой.

Лессовые блюдца часто встречаются на участках со значительной мощностью лессовидных суглинков, представляя собой замкнутые западины округлых или овальных форм с размером в поперечнике до 20-25 м и глубиной до 1,5 – 2 м, образование которых связано с просадочными явлениями. Обычно такие западины располагаются изолированно или небольшими группами.
Гравитационные процессы на территории работ развиты слабо. Оползни наблюдаются в долинах рек и оврагов, сопровождая процессы оврагообразования. Смещение отложений на склонах происходит вследствие перехода их в текучее состояние при увлажнении их дождями, талыми поверхностными или подземными водами.

Эоловые процессы развиты на ограниченных по площади участках (на аллювиальных террасах рек и флювиогляциальных равнинах). В результате ветровой эрозии происходит накопление песчаного материала и образование донного рельефа на локальных участках. Песчаные холмы обычно имеют высоту 1-2 м и крутизну склонов 10-40о, овальную или серповидную форму, пологие вершины. Расположение холмов беспорядочное. Обычно эоловые образования закреплены растительностью.

1.2.3. Гидрография

Территория проведения работ принадлежит бассейну р. Десны.
По территории Польниковского сельского поселения протекают р. Коста,                               р. Водыренка, р. Хараборка.

По характеру питания и режима реки относятся к восточно-европейскому типу с преобладанием снегового питания и преимущественно весенним стоком. Талые воды весной дают 60% годового стока. В общем балансе питания реки на долю дождевого питания приходится менее 20%, подземного - около 25%. Режим водоемов тесно связан с общим режимом погодных условий по сезонам года.

Для рек характерно высокое весеннее половодье, проходящее двумя-тремя пиками, обусловленными неравномерным таянием снега или дождями. Средние даты начала половодья изменяются от 17 до 23 марта, даты конца половодья - 29 апреля - 9 мая, продолжительность половодья составляет в среднем 50-60 дней. Летняя межень устанавливается в мае и характеризуется устойчивыми низкими уровнями. Средняя продолжительность летне-осеннего меженного периода - 125-170 дней. Амплитуда колебаний изменяется в пределах 0,2-1,0 м. В летне-осенний период имеют место дождевые паводки небольшой интенсивности. Они наблюдаются не ежегодно, высота подъема воды колеблется от 50 до 150 см, а в отдельные годы до 350 см. Средняя продолжительность паводков 5 –12 дней. Зимняя межень начинается в ноябре - декабре и продолжается от 80 до 120 дней. Для зимней межени характерна несколько меньшая водность, чем для летне-осенней.

В термическом режиме рек ярко выражены два периода - открытой поверхности воды и ледостава. Средняя продолжительность ледостава 110-120 дней, наибольшая в суровые зимы составляет 150-160 дней. Вскрытие рек, как правило, происходит в начале первой декады апреля, замерзание - в первой и второй декадах декабря. В июле температура воды на реках достигает 19-210С. 

Водность рек обусловлена величиной запасов снега, ходом снеготаяния и количеством жидких осадков, выпадающих в период половодья. Средняя годовая амплитуда колебания уровня воды на реках изменяется в пределах от 50 до 300 см на малых реках и достигает 500 см на средних.

Заболоченность на территории Почепского района средняя. Коэффициент заболоченности в % от площади района составляет 2,76.

1.2.4. Почвы

В почвенно-географическом отношении территория проведения работ расположена в районе дерново-подзолистых легкосуглинистых почв Средне-Русской возвышенности южно-таежной подзоны. Почвенный покров отличается большой пестротой. Это связано с неоднородностью рельефа и гидрогеологических условий, с широким развитием эрозионных процессов, многообразием почвообразующих и подстилающих пород.

Почвообразующие породы на территории области представлены отложениями следующих основных генетических групп: моренные, водно-ледниковые, лессовые, аллювиальные, болотные.

Преобладающим типом почв на территории поселения являются дерново-подзолистые. Они связаны со всеми почвообразующими породами и встречаются по всех ландшафтах. По степени подзолистости дерново-подзолистые почвы могут быть представлены тремя видами: слабоподзолистые (имеют значительное распространение), среднеподзолистые и сильноподзолистые. Проявление подзолистого процесса зависит от минералогического состава почвообразующих пород.

Физико-химические показатели профиля дерново-подзолистых почв довольно четко подчеркивают их разнообразия по механическому составу. Закономерности профильных изменений физико-химических свойств менее определенны и более сложны. Кислотный профиль трехступенчатой формы; гумусовая часть, как правило, менее кислая, чем элювиальная, а в иллювиальной части кислотность опять возрастает. Колебания физико-химических показателей в почвенном профиле выше, чем в породе, а в гумусово-элювиальной части меньше, чем в иллювиальной. Стационарность условий гумусообразования высокая. В верхней части профиля отражением этого является относительная стабильность показаний содержания гумуса.

Для дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почв характерна величина рН=4,8, содержание гумуса от 0,9 до 1,1 %, мощность гумусного (пахотного) горизонта 18 см. Кислотность дерново-подзолистых легкосуглинистых почв несколько ниже (5,0), а также выше содержание гумуса (1,5%) и больше мощность гумусного (пахотного) горизонта (20 см).

Дерново-подзолистые оглеенные почвы относятся к болотно-подзолистому типу почвообразования и имеют незначительное распространение. Гипсометрически эти почвы почти всегда залегают ниже дерново-подзолистых; это почвы понижений разной формы, потяжин, блюдец и западин, т.е. слабодренированных местоположений с дополнительным поступлением влаги. Формируются они под воздействием целого ряда почвообразующих процессов, ведущими из которых является дерновый, подзолистый и глеевый.

В классификационном отношении эти почвы образуют три подтипа болотно-подзолистых почв. В типе болотно-подзолистых почв песчаные разновидности представлены незначительно, преобладают суглинистые почвы.

Для дерново-подзолистых слабоглееватых и глееватых почв характерна величина рН=4,9 и содержание гумуса 1,3% (супесчаная); рН=4,7, содержание гумуса 1,1 % (песчаная); рН=5,0, содержание гумуса = 1,8 % (легкосуглинистая). Мощность гумусного горизонта около 20 см.

Дерново-подзолистые глеевые почвы менее кислые (рН=6,0) и имеют больший процент содержания гумуса (до 2,7%).
Серые лесные почвы также широко распространены, как и дерново-подзолистые. Почвообразующими породами являются лессовидные карбонатные суглинки.

Физико-химические показатели серых лесных почв сильно варьируют. Кислотность в профиле серых лесных почв имеет максимальное значение в средней части, с увеличением рН как вниз, так и вверх, что является характерной профильной формой распределения кислотности этого типа почв. Серые лесные почвы имеют относительно невысокое содержание гумуса, максимальное содержание отмечается в поверхностном слое.

Для светло-серых лесных почв характерна величина рН=5,6, содержание гумуса 1,9%, мощность гумусного горизонта (А1+А1А2) - 37 см. Наиболее высокими плодородными свойствами обладают серые лесные почвы с величиной рН=5,7, содержанием гумуса – 3% и мощность гумусного горизонта (А1+А1А2) - 41 см.

Поименные дерновые почвы характеризуются содержание гумуса порядка 3%, величиной рН=6,4 и мощностью гумусного горизонта около 15 см.

Болотные почвы имеют незначительное распространение на территории работ.

С точки зрения кислотности почв следует отметить значительную долю кислых (более 40% по Брянской области) в структуре пахотных земель. Повышенная кислотность почв нейтрализуется путем проведения известкования. 

В настоящее время для почв Брянской области в целом, и территории Польниковского сельского поселения в частности, характерен процесс снижения содержания гумуса. Снижение содержания органического вещества происходит, в основном, по двум причинам: вследствие биологических потерь, когда преобладает минерализация над образованием за счет поступления свежего органического вещества; из-за водно-ветровой эрозии почв (механические потери). И все же главная причина отрицательного баланса гумуса заключается в недостаточном применении органических удобрений. За последние 10 лет содержание гумуса в почвах Брянской области уменьшилось с 2,16 % до 2,13 % (75% оптимального содержания).
Помимо содержания гумуса одним из показателей почвенного плодородия является содержание подвижного фосфора. Уровень содержания подвижного фосфора в почвах Польниковского сельского поселения выше среднего (101-150 мг/кг) при оптимальном содержании 200-250 мг/кг.
Для Брянской области в целом актуальность калийного питания растений обусловлена, прежде всего, тем, что больше половины пашни имеют легкосуглинистые, супесчаные и песчаные разновидности почв с низкими естественными запасами калия, и тем, что калий, являясь по своим физико-химическим свойствам аналогом радиоцезия, препятствует проникновению его в растения.

Потребность в микроэлементах в значительной мере удовлетворяются при внесении навоза, содержащего почти все микроэлементы, а также некоторых минеральных удобрений (суперфосфат, аммофос, нитрофоска, азофоска, диаммофос, суперфос и другие). Нуждаемость пахотных земель Почепского района в микроудобрениях практически по всем их видам высокая. Особенно высокая доля почв (95-98%), требующих внесения кобальтовых, цинковых и молибденовых удобрений.

1.2.5. Растительность

Земли лесного фонда на территории Польниковского сельского поселения представлены территориями, относящимися к ГУ «Почепское лесничество».

Согласно приказу от 04 февраля 2009 года №37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», утвержденного Министерством сельского хозяйства, вся территория Почепского лесничества относится к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации. Лесистость Почепского района составляет около 20%.
В соответствии с положениями Лесохозяйственного регламента ГУ «Почепское лесничество» (2010г.) леса Почепского района по своему целевому назначению относятся к защитным и эксплуатационным лесам.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Лесного кодекса Российской Федерации защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполненными ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций леса.

Общий запас древесины лесничества по данным Лесного плана Брянской области, разработанного Брянской государственной инженерно-технологической академией в 2010г – 7478,20 тыс.м3.

92,7% лесничества – покрытые лесной растительностью земли. Насаждения искусственного происхождения занимают 33,9% от общей площади. На несомкнувшиеся лесные культуры приходится 2,0%. Фонд лесовосстановления занимает 0,5% площади и представлен, в основном, вырубками. На долю нелесных земель приходится 4,8% общей площади. Наибольшая часть из них приходится на болота (2,1%), дороги (1,1%) и сенокосы (1,0%).

В составе лесов лесничества почти в равных долях находятся хвойные и мягколиственные насаждения, занимающие 42% и 43% покрытых лесной растительностью земель. На долю твердолиственных насаждений приходится 15%.

Среди лесообразующих пород березовые насаждения занимают 26% покрытых лесной растительностью земель, сосновые– 24% , дубовые – 15% соответственно.

В лесничестве преобладают насаждения I класса бонитета, занимающие 60% покрытых лесной растительностью земель. Высокопродуктивные насаждения Iб, Iа, I и II классов бонитета занимают 95% покрытых лесной растительностью земель.

Средний класс бонитета по лесничеству – I,0.

Леса Почепского лесничества представлены в основном, среднеполнотными (0,6-0,7) насаждениями, на долю которых приходится 73% покрытых лесной растительностью земель. Высокополнотных древостоев с полнотой 0,8 и выше учтено около 21%.

Средняя полнота насаждений 0,69. Самой распространенной группой типов леса в лесничестве является: сложная, которая занимает 71% покрытых лесной растительностью земель.

Большая часть насаждений Почепского лесничества произрастает на богатых почвах (С2-С5, Д2-Д5) – 97%. По степени влажности преобладают свежие почвы (с индексом «2») – 51% и влажные (с индексом «3») – 45%.

В целом по лесничеству основные лесообразующие породы произрастают в соответствующих им типах лесорастительных условий.

Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий.

При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений любого возраста (далее рубки ухода за лесом), направленные на улучшение породного состава и качества лесов, повышение устойчивости к негативным воздействиям и экологической роли.

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесом направлены на достижение целей сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей устойчивого максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Средний класс пожарной опасности Почепского лесничества – II,8.

Средний класс пожарной опасности показывает невысокую вероятность возникновения лесных пожаров в течение всего пожароопасного сезона, средняя продолжительность которого для условий лесничества 6 месяцев. 

Основной задачей профилактики лесных пожаров является предупреждение их возникновения. К профилактическим мероприятиям относятся: постоянный контроль за выполнением Правил пожарной безопасности в лесах, систематическое проведение разъяснительной работы среди населения и противопожарное обустройство территории лесного фонда средствами наглядной агитации, информации и отдыха.

Сбор лесных ресурсов носит на территории лесов лесничества любительский характер. К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых может осуществляться на территории лесничества, относятся дикорастущие плоды, ягоды, грибы, березовый сок и другие лесные ресурсы. 
В Польниковском сельском поселении имеются заболоченные территории. Растительность болот представлена древесными, кустарниковыми, травяными и гипновыми (моховыми) сообществами, а также их комбинациями.
На территории Почепского района произрастают виды растений, занесенных в Красную книгу России. Многие растения включены в число охраняемых в Брянской области.
1.2.6. Выводы

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории Польниковского сельского поселения как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории оврагов и балок.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями. 

Лесные массивы на территории Польниковского сельского поселения можно рассматривать как фактор для развития здесь деревообрабатывающей промышленности и рекреационной деятельности.
1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации
1.3.1. Историческая справка
Муниципальное образование Польниковское сельское поселение образовано в результате проведения муниципальной реформы (реформы системы местного самоуправления с принятием ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 6 октября 2003 г.)) в 2005 году путём слияния дореформенного Супрягинского сельсовета и части Польниковского сельсовета.

1.3.2. Описание границ Польниковского сельского поселения
Согласно закону Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом сельского округа, муниципального района, сельского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области», установлены следующие границы Польниковского сельского поселения:

Территория Польниковского сельского поселения состоит из земель СПК "Беловский", СПК "Супрягинский" и СПК "Свободный труд". Часть земель СПК "Свободный труд" с населенными пунктами Старопочепье, Волна Революции и Сергеевка вошли в состав территории Чоповского сельского поселения.

С севера территория граничит с Бельковским сельским поселением. С восточной стороны граница поселения сильно изломана и проходит следующим образом: сначала на расстоянии 2,5 км граничит с землями Жирятинского района (СПК "Норинский"). Затем изломанной линией на расстоянии 11 км граничит с территорией Доманичского сельского поселения.

Затем в юго-западном направлении на расстоянии 12 км граничит с территорией Чоповского сельского поселения. В южной части на расстоянии 10 км граничит с территорией Гущинского с/поселения.

В западной части на юго-западе граничит на расстоянии 4,5 км с землями Унечского района. Затем на расстоянии 14 км территория Польниковского с/поселения граничит с землями Мглинского района.

1.3.3.Функционально-планировочная организация территории

Территория Польниковского сельского поселения расположена в северо-западной части административного района.

В состав Польниковского сельского поселения 28 населённых пунктов: д. Польники, д. Пашково, д. Бытня, д. Березовка, д. Заполье, с. Супрягино, д. Корнево, с. Шаулино,                       п. Новомихайловский, д. Заречье, п. Семеновский, д. Анишино, п. Корневский,                               д. Курманово, д. Шиичи, п. Дубовая Роща, п.Ульянов Гай, с. Селище, п. Красный,                      п. Дряговка, п. Немчино, с. Глазово, д. Казаново, д. Завалипути, д. Близницы, д. Беловск,                        п. Стрелица, п. Дубрава общей площадью 889,05 га. 

Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: относительной близостью г. Почеп, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром района, наличием системы транспортных связей с городом посредством автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения.

Основные планировочные оси на территории поселения представлены природными и антропогенными объектами. Среди природных объектов выделяется р. Коста, р. Водыренка, р. Хараборка, вблизи русла которых сформировались населенные пункты сельского поселения.

Среди антропогенных объектов, являющихся планировочными осями, выделим автомобильную дорогу регионального значения III технической категории «Брянск - Новозыбков» - Мглин, автомобильной дороги регионального значения IV технической категории «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково, вдоль которых сформировались основные зоны относительно интенсивного использования территории, включающие населенные пункты, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья.

Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Польниковского сельского поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и объединяющего между собой основные селитебные территории населённых пунктов и общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные тупиковые улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.

Практически все населенные пункты, за исключением малонаселенных, включают в себя помимо территорий жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной инфраструктур, также территории общественно-деловой застройки и размещают объекты социального и культурно-бытового назначения.

Жилая застройка Польниковского сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

1.3.4. Анализ современного функционального использования территорий Польниковского сельского поселения
Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Польниковского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Таблица 2

	Код объекта
	Наименование функциональной зоны
	Описание функциональной зоны

	1.
	Жилая зона
	В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

(п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ).



	2.
	Общественно-деловая зона 
	В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) многофункциональные общественно-деловые зоны;

2) зоны специализированной общественной застройки;

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

(п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ).



	3.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	

	3.1.
	Производственная зона
	Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

(ст. 35 Градостроительного кодекса РФ).



	3.2.
	Коммунально-складская зона
	 Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;



	3.3.
	Зона инженерной инфраструктуры
	Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, объектов инженерной инфраструктуры иных видов



	3.4.
	Зона транспортной инфраструктуры
	Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

(ст. 35 Градостроительного кодекса РФ).



	4. 
	Зоны сельскохозяйственного использования
	В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений;

3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий;

4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан



	5.
	Зоны рекреационного назначения
	В состав зон рекреационного назначения могут включаться:

1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

2) зоны отдыха;

3) зоны лесов.



	6 .
	Зоны специального назначения
	В состав зон специального назначения могут включаться:

1) зоны кладбищ;

2) зоны складирования и захоронения отходов;

3) зона озелененных территорий специального назначения.



	7.
	Зоны акваторий
	


1.3.5. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

В настоящее время территория Польниковского сельского поселения обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. Муниципальное образование характеризуется относительной близостью к центру района г. Почепу                            (д. Польники расположена в 22 км от города), связано с ним автодорогой регионального значения III технической категории «Брянск - Новозыбков» - Мглин, автомобильной дорогой регионального значения IV технической категории «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково.
Практически в каждом населенном пункте в существующих границах имеются небольшие территориальные резервы для развития. Однако наибольшей инвестиционной привлекательностью с точки зрения осуществления жилищного строительства пользуются населенные пункты с более развитой социальной и культурно-бытовой инфраструктурой, качественными транспортными связями с районным центром и другими муниципальными образованиями, а также более высоким уровнем инженерного обеспечения территорий. К таким населенным пунктам относится с. Семцы.

При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий. Также при ограниченных возможностях территориального развития населенных пунктов в существующих границах расширение населенных пунктов возможно за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. При этом возникает необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. При определении территорий, потенциально пригодных для развития населённых пунктов за пределами их границ,  необходимо учесть, помимо наличия зон с особыми условиями использования территорий, также и геоморфологическую характеристику территории по условиям строительства, исключив из рассмотрения  территории, занятые балками, оврагами, нарушенными территориями, долинами рек, заболоченные территории, территории, имеющие неблагоприятные условия для строительства (с уклонами рельефа больше 20%) и требующие предварительных серьезных инженерно-технических мероприятий, территории, попадающие в границы зон залегания полезных ископаемых.

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории
1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Почепского муниципального района в целом, так и для Польниковского сельского поселения в частности.

На 01.01.2021 г. численность постоянного населения Польниковского сельского поселения составила 982 человек. В состав поселения входят 28 населенных пунктов, деревня Польники является административным центром Польниковского сельского поселения. 

Показатели естественного движения населения демонстрируют процесс естественной убыли населения, миграционные процессы только усиливают естественное снижение численности населения.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.
Таблица 3
Динамика изменения численности населения поселения на 1 января соответствующего года

	Численность населения, чел.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Польниковское сельское поселение
	1281
	1223
	1198
	1164
	1124
	1090
	1075
	1053
	1012
	982


Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

Естественная убыль населения определяется тем, что смертность превышает рождаемость. Показатели рождаемости в 2012-2021 имели некоторые колебания, но в целом наблюдается тенденция по постепенному снижению данного показателя. Уровень смертности населения также имел незначительные колебания за рассматриваемый период, однако данный показатель существенно превышает уровень рождаемости – наблюдается существенно превышения числа умерших над числом родившихся.

В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району. В настоящее время в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности, в результате уровень естественного прироста отрицательный.

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти он корректируется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна. 
Таблица 4
Показатели движения населения

	№

п/п
	Наименование
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Родившихся, всего
	7
	
	
	
	5
	12
	5
	3

	2
	Число умерших, всего
	26
	
	
	
	24
	24
	16
	23

	3
	Число прибывших жителей, всего
	
	
	36
	20
	26
	32
	25
	13

	4
	Число выбывших жителей, всего
	
	
	49
	46
	41
	35
	36
	34


Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура муниципального образования характеризовалась относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте.

Возрастная структура населения муниципального образования по данным на 01.01.2021 г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения и структура занятости населения
Экономика поселения ориентирована на сельскохозяйственное производство. Население в основном живет за счет ЛПХ. На территории Польниковского сельского поселения функционирует 18 предприятий и организаций различных форм собственности.
Существует ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте.

В материальной сфере производства занято  30 %  экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает образование. Уровень безработицы находится на высоком уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами поселения. Это население можно рассматривать как трудовой резерв, значительная часть из которого при наличии мест приложения труда, отвечающих требованиям, вольется в новую сферу материального производства. 
1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики. 

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы нормативы: СНиП 2.07.01.-89*; Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ № 1063-р от 03.07.1996.
1.4.3.1. Система образования

Система образования на территории Польниковского сельского поселения представлена тремя объектами основного общего образования и одним объектом дошкольного образования.

Таблица 5
Учреждения образования
	№ № п/п
	Наименование
	Адрес
	Ед. изм.
	Количество
	Год постройки техн. сост.

	
	
	
	
	проектн. показат.
	фактич. показат.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Общеобразователь-ные школы  
	Польниковская СОШ
	мест
	300
	80
	1970 удовл.

	
	
	Супрягинская СОШ
	мест
	50
	28
	1970 удовл.


За рассматриваемый период численность учащихся в школах упала почти на 25%, что является следствием резкого спада рождаемости в конце 90-х, начале 2000-ых годов. Уровень наполняемости школ низкий, уровень наполняемости детского сада 100%.

1.4.3.2. Система здравоохранения

Система здравоохранения Польниковского сельского поселения представлена Пашковским ФАПом, Глазовским ФАПом, Селищанским медпунктом. Фельдшерско-акушерский пункт является лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, поэтому в проекте не оценивается мощность подобных учреждений.

Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования Почепского муниципального района.
1.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является важнейшим элементом в оздоровлении нации.

На территории поселения объекты физической культуры и спорта имеются только при образовательных учреждениях. Сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможность их использования для населения старшего возраста.

Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как низкую. Следует дополнительно отметить, что спортивные объекты размещены при образовательных учреждениях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям поселения. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

1.4.3.4. Библиотечное обслуживание

На территории Польниковского сельского поселения действуют два учреждения библиотечного обслуживания. Согласно действующим нормативам в поселениях с численностью населения от 1 до 3 тыс. чел. Необходимо два объекта библиотечного обслуживания, таким образом, число учреждений достаточно для обслуживания населения муниципального образования.

В ближайшей перспективе необходимо решить ряд существующих проблем в сфере библиотечного обслуживания населения, во-первых - обновление и увеличение мощности книжного фонда, во-вторых, обеспечение библиотек высокоскоростным доступом в сеть «Интернет».

1.4.3.5. Организация досуга
На территории Польниковского сельского поселения действуют два учреждения культурно-досугового типа на 500 мест.

Уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно - досугового типа ниже нормативного показателя, необходима модернизация, направленная на обеспечение соответствия современным требованиям, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

1.4.3.6. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения. 

На территории поселения действуют 8 магазинов, два отделения «Почта России». Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

1.5. Жилой фонд

Жилой фонд Польниковского сельского поселения составляет 40,3 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 41 м2/чел. Жилой фонд поселения представлен многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой. Все дома оснащены местным отоплением. Жилой фонд газифицирован 71%. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как среднюю. 
1.6. Анализ состояния транспортной инфраструктуры
1.6.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура Польниковского сельского поселения представлена   автомобильным и железнодорожным транспортом и принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Автомобильный транспорт

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги регионального значения III технической категории «Брянск-Новозыбков»-Мглин», автомобильной дороги регионального значения IV технической категории «Почеп-Бельково-Акуличи», автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Характеристика автодорог регионального и местного значения Польниковского сельского поселения в соответствии с информацией КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» представлена в таблице ниже.

Таблица 7
Характеристика автомобильных дорог регионального и местного значения

 Польниковского сельского поселения

	Индекс дороги
	Наименование автомобильных дорог
	Протяженность, км
	Категория
	Тип покрытия

	Региональное значение

	2002
	«Брянск - Новозыбков» - Мглин
	13,20
	3
	асфальтобетон

	2007
	«Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково
	14,67
	4
	асфальтобетон

	
	ИТОГО:
	27,87
	
	

	Местное значение

	
	Прочие автодороги местного значения
	34,0
	н/д
	н/д

	
	ИТОГО:
	34,0
	
	


Внутренняя транспортная сеть населенных пунктов Польниковского сельского поселения характеризуется наличием основного направления, представленного главной поселковой улицей, а также систему основных и второстепенных улиц в жилой застройке. 

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана с геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Главные поселковые улицы обеспечивают корреспонденцию между планировочными блоками внутри населенных пунктов, а также транзитное движение транспортных средств через населенные пункты. Минимальная нормативная ширина   главной поселковой улицы – 15-18 метров в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время организованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда. 

Основным направлением развития системы внутреннего транспорта является выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движении, в частности, по устройству светофорного регулирования территории, а также организация пешеходных переходов.

Кроме того, в целях улучшения качества транспортных связей между населенными пунктами и внешними автодорогами в соответствии с решениями схемы территориального планирования Брянской области в проекте генерального плана муниципального образования необходимо предусмотреть:
Реконструкцию:

- участка автодороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мглин IV технической категории – на расчетный срок реализации генерального плана;
- участка автодороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мглин III технической категории – на расчётный срок реализации генерального плана.

- моста ч/з р.Коста, км 10+097 а/д «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково – на расчетный срок реализации генерального плана;
- моста ч/з р.Коста, д.Глазово, км 11+609 а/д «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково – на расчетный срок реализации генерального плана.
Строительство:

- участка автодороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково» - Казаново IV технической категории – на расчётный срок реализации генерального плана;
- автодороги регионального значения Супрягино - Шиичи - Дубовая Роща IV технической категории – на первую очередь реализации генерального плана;
- автодороги регионального значения Супрягино - Шаулино IV технической категории – на первую очередь реализации генерального плана;
- автодороги регионального значения Пашково - Бытня – на первую очередь реализации генерального плана;
- автодороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Селище – на первую очередь реализации генерального плана;
- моста ч/р Коста а/д Супрягино – Шиичи - Дубовая Роща.
1.6.2. Анализ организации пассажирского сообщения
Пассажирские перевозки на территории Польниковского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом. Автобусными пассажироперевозками занимаются предприятия ОАО «Почепское АТП» и ООО «Почепская автобаза». Конкуренцию автотранспортным предприятиям составляют частные перевозки.

Наиболее проблематичными в отрасли транспортного хозяйства остаются   автомобильные перевозки - на них задействованы автобусы различных марок отечественного производства. Растет степень износа основных фондов. 

1.6.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой
К достоинствам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Польниковского сельского поселения относится охват поселения системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие развитой системы пассажирского сообщения.

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Польниковского сельского поселения относятся:
- износ автобусов, осуществляющих пассажироперевозки.
1.7. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относятся организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.
Характеристики существующих кладбищ на территории Польниковского сельского поселения приведены в таблице 8.

Таблица 8
Характеристики существующих кладбищ

	№ п/п
	Наименование
	Площадь, га
	Размер СЗЗ, м

	1
	Кладбище, расположенное в северной части д. Пашково
	0,29
	50

	2
	Кладбище, расположенное в 0,2 км восточнее д. Польники
	1,00
	50

	3
	Кладбище, расположенное в северной части  д. Березовка
	0,54
	50

	4
	Кладбище, расположенное в южной части д. Бытня
	0,49
	50

	5
	Кладбище, расположенное в 0,26 км юго-восточнее                     д. Заполье
	0,44
	50

	6
	Кладбище, расположенное около юго-западной границы             с. Супрягино
	0,66
	50

	7
	Кладбище, расположенное около западной границы                        с. Супрягино
	0,46
	50

	8
	Кладбище, расположенное в 0,07 км восточнее с. Супрягино
	0,33
	50

	9
	Кладбище, расположенное около юго-восточной границы                д. Анишино
	0,70
	50

	10
	Кладбище, расположенное около восточной границы                    д. Анишино
	0,26
	50

	11
	Кладбище, расположенное в южной части д. Заречье
	0,60
	50

	12
	Кладбище, расположенное в 0,32 км севернее д. Корнево
	0,52
	50

	13
	Кладбище, расположенное в восточной части д. Корнево
	0,79
	50

	14
	Кладбище, расположенное в юго-восточной части                           с. Шаулино
	0,51
	50

	15
	Кладбище, расположенное около северной границы                            с. Шаулино
	0,88
	50

	16
	Кладбище, расположенное в 0,15 км западнее                             п. Новомихайловский
	0,19
	50

	17
	Кладбище, расположенное около южной границы                         д. Завалипути
	0,71
	50

	18
	Кладбище, расположенное в южной части д. Казаново
	0,39
	50

	19
	Кладбище, расположенное в западной части                             д. Близницы
	0,95
	50

	20
	Кладбище, расположенное в 0,07 км восточнее с. Глазово
	1,00
	50

	21
	Кладбище, расположенное в 0,17 км южнее п. Стрелица
	0,42
	50

	22
	Кладбище, расположенное в 0,17 км юго-западнее                         п. Стрелица
	0,26
	50

	23
	Кладбище, расположенное в 0,15 км восточнее п. Дряговка
	0,48
	50

	24
	Кладбище, расположенное около северной границы                      п. Красный
	1,04
	50

	25
	Кладбище, расположенное в 0,2 км южнее д. Шиичи
	0,34
	50

	26
	Кладбище, расположенное в западной части  д. Курманово
	0,59
	50

	27
	Кладбище, расположенное в южной части д. Беловск
	0,62
	50

	28
	Кладбище, расположенное в 1,1 км северо-западнее                     д. Беловск
	0,35
	50

	29
	Кладбище, расположенное в 0,2 км севернее с. Селище
	1,80
	50

	30
	Кладбище, расположенное в 0,16 км западнее п. Корневский
	0,47
	50

	
	Итого
	18,08
	-


Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения 982 человек, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,24 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

1.8. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
1.8.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Почепского района, являются подземные воды. 

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений. 

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

По химическому составу воды турон – маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3 – 0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево – магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в пределах допустимых норм.

Таблица 9
Динамика удельного веса площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом, % (по данным Брянскстата).

	район
	2002 г.
	2003 г.
	2004 г.
	2005 г.

	Почепский
	26,7
	26,9
	32,4
	41,4


Таблица 10
Динамика объемов использования свежей воды на территории района, тыс. м3 (по данным Отдела водных ресурсов Московско-Окского БВУ по Брянской области).

	район
	1999 г.
	2000 г.
	2001 г.
	2002 г.
	2003 г.
	2004 г.

	Почепский
	4420
	2686
	2470
	3047
	2217
	1890


Таблица 11
Динамика использования свежей воды на производственные нужды, тыс. м3 (по данным Отдела водных ресурсов Московско – Окского БВУ по Брянской области). 

	район
	1999 г.
	2000 г.
	2001 г.
	2002 г.
	2003 г.
	2004 г.

	Почепский
	180
	261
	424
	739
	501
	406


Одной из отрицательных тенденций развития систем водоснабжения по району в целом является отсутствие роста объема оборотного и последовательного использования воды.

Таблица 12
Динамика объемов оборотного и повторно - последовательного использования воды, тыс. м3 

	район
	2002 г.
	2003 г.
	2004 г.
	2005 г.
	2006 г.

	Почепский
	146
	144
	144
	144
	144


Таблица 13
Динамика использования свежей воды на хозяйственно-питьевые нужды на территории района, тыс. м3. 

	Район
	1999 г.
	2000 г.
	2001 г.
	2002 г.
	2003 г.
	2004 г.

	Почепский
	1100
	1860
	1536
	1763
	1381
	1250


Система централизованного водоснабжения на территории Польниковского сельского поселения представлена локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах: Селище, Бытня, Заполье, Шаулино, Заречье, Корнево, Глазово, Близнецы, Казаново. 

Жители поселения снабжаются водой из 8 артезианских скважин глубиной от 40 до  80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 22,5 км, на которых установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен. 

Также жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений. 

 Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.
1.8.2. Канализация

В Почепском районе функционирующими являются очистные сооружения города Почепа, тип очистки очистных сооружений – биологический.

В большинстве сельских населенных пунктов системы водоотведения отсутствуют. 

Таблица 14
Динамика удельного веса площади жилищного фонда области, оборудованной канализацией, % (по данным Брянскстата) 

	район
	2002 г.
	2003 г.
	2004 г.
	2005 г.

	Почепский
	23,2
	23,4
	24,5
	27,1


Таблица 15
Динамика объемов сброса загрязненных сточных вод по району (по данным Отдела водных ресурсов Московско – Окского БВУ по Брянской области), тыс .м3.

	Район
	1999 г.
	2000 г.
	2001 г.
	2002 г.
	2003 г.
	2004 г.

	Почепский
	380
	397
	390
	815
	685
	554


Кроме того, практически на всех промышленных предприятиях, проверенных Брянским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному Федеральному округу» Ростехнадзора (филиал ЦЛАТИ по Брянской области) в целях госконтроля, ежегодно обнаруживаются превышения норм сброса загрязняющих веществ в водные объекты. 

На территории всех населенных пунктов Польниковского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

1.8.3. Теплоснабжение

На территории Польниковского сельского поселения находится несколько котельных. Также имеется несколько мелких ведомственных котельных. Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

1.8.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Польниковского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему за границами сельского поселения.

 Транспортировка газа в область осуществляется подразделениям ООО «Мострансгаз», Поставщиком природного газа для потребителей является                                  ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ОАО «Брянскоблгаз».

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения. 
От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты: Глазово, Польники, Бытня, Пашково, Селище,  по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Таблица 16
Направление использования природного газа

	Потребность
	Назначение

	Население
	На приготовление пищи и горячее водоснабжение.

	Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения
	На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление.

	Местные районные котельные и отопительные печи.
	Отопление общественного фонда.

	Промышленные предприятия.
	Отопление, вентиляция и технические нужды.


1.8.5. Электроснабжение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является                            ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Брянскэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов Почепского района.

Источником питания потребителей на территории Польниковского сельского поселения является ПС 35/10 кВ «Селищанская». Характеристики ПС представлены в таблице ниже.

 Таблица 17
Характеристики ПС

	Наименование п/ст.
	Месторасполо-жение
	Мощность тр-р, кВа
	Состояние п/ст
	Загрузка п/ст, %

	Селищанская
	Польниковское сельское поселение
	2500, 2500
	удовл.
	45


Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10(6) кВ. Протяженность электролиний Польниковского сельского поселения составляет 24,00 км. 

Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

1. Несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

2. Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

3. Хищение электрической энергии потребителями.

4. Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

5. Зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах.

6. Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

7. Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

8. Дефицит квалифицированного персонала.
1.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

На территории Почепского района Брянской области услуги телефонной связи предоставляют 4 оператора: ЗАО «Брянсктел», ООО «Связь — Сервис», ООО «Цифровые системы» и ОАО «Центртелеком».

Естественным монополистом в предоставлении услуг проводной связи в Почепском районе является Брянский филиал ОАО «Центртелеком».

Емкость телефонной сети, Почепского района, составляет более 10 000 номеров.  Почти половина АТС района является цифровыми.

Внутризоновая первичная сеть, Брянского филиала ОАО «Центртелеком» на территории Почепского района, построена с использованием следующих сооружений связи:

Волоконо-оптические линии связи между райцентрами и краевым центром, уплотненные системами передачи синхронной цифровой иерархии SDH.

Линии связи с медножильным кабелем. Кабеля проложены в грунте, вдоль основных дорожных магистралей.

По данным статистики, в Почепском районе, в городе на 100 человек приходится 35 телефонных аппарата (далее ТА), в сельской местности 15 ТА.  Этот показатель выше, чем в целом по Российской федерации, соответственно 27,6 ТА для города и 11,7 для сельской местности.

В селе Семцы имеется АТСК 50/200, монтированная емкость – 150 номеров используемая емкость – 150 номеров.
В селе Валуец имеется АТСК 50/200, монтированная емкость – 150 номеров используемая емкость – 150 номеров.

 Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС, «Вымпел Ком» (Билайн), «МобиКом» (Мегафон) и ТЕЛЕ –2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%. 

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции. Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи. 

Почтовые услуги обеспечиваются ОСП «Почепский почтамт» УФПС Брянской области филиала ФГУП «Почта России».

Основным оператором телевизионного вещания в Почепском районе является «Брянский областной радиотелевизионный передающий центр». 

Филиал ФГУП «РТРС» «Брянский ОРПЦ» является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний. 

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка).

 Почепский район находится в зоне действия Брянской телевизионной башни высотой 220 м. Станция является многопрограммной, укомплектована мощными телевизионными и радиовещательными передатчиками 1-20 кВт Данная станция в основном и формирует информационное пространство района т.к. их радиус действия составляет 50-60 км, что позволяет охватить телевидением 76,1% населения. Таким образом, технические средства ОРТПЦ обеспечивают программой «1 канал» - 97,5% населения района, программой «Россия» -78,8%, программой областного (регионального) телевидения 50,4%.   

Таблица 18
	№ п/п
	Канал вещания
	ТВ канал
	Мощность передатчика

	1
	Первый канал
	2
	5 кВт

	2
	Телеканал Вести
	10
	20 кВт

	3
	Телеканал Россия
ГТРК Брянск
	4
	20 кВт


1.9.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды
Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Польниковского сельского поселения с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

1.9.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством сельского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.
Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв Польниковского сельского поселение характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии. Имеют место эрозионные склоновые процессы.
По уровню радиоактивного загрязнения почвы Польниковского сельского поселения характеризуются как условно чистые, что говорит о возможности производства экологически чистой и безопасной сельскохозяйственной продукции.
1.9.2. Атмосферный воздух
Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

На территории Польниковского сельского поселения крупные стационарные источники загрязнения, отчитывающиеся по форме 2-ТП-воздух, отсутствуют. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта (в частности, по автодороге регионального значения III технической категории «Брянск-Новозыбков»-Мглин», автомобильной дороге регионального значения IV технической категории «Почеп-Бельково-Акуличи»), следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

Таким образом, состояние атмосферы   Польниковского сельского поселения можно оценить как удовлетворительное, учитывая отсутствие на рассматриваемой территории крупных стационарных источников загрязнения атмосферы. 
1.9.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Польниковского сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.
Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

1.9.4. Водные ресурсы

Актуальные исходные данные по количеству и состоянию водозаборов, расположенных на территории Польниковского сельского поселения, отсутствуют. Поэтому информация о состоянии водных ресурсов и качестве питьевого водоснабжения представлена в целом по Брянской области на основании данных Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Брянской области в 2009 году», разработанного Комитетом природопользования и охраны окружающей среды.
Для оценки состояния поверхностных водных объектов на территории Брянской области проводятся ежегодные наблюдения за уровнем загрязненности поверхностных вод по физическим, химическим, гидрологическим и гидробиологическим показателям в выбранных пунктах наблюдения, а также проводятся наблюдения, предназначенные для решения специальных задач.

Питьевое водоснабжение. В Почепском районе в целом санитарно-техническое состояние питьевого водоснабжения, особенно в сельской местности, не всегда соответствует требуемым нормам. 

В 2009 году по производственному контролю было отобрано и исследовано проб воды по санитарно-химическим показателям:

– всего из водозаборных и водопроводных сооружений – 171 проба, из них не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию железа 119 проб, процент несоответствия гигиеническим нормативам – 69,5% (2008 г. – 37,7%);

– из источников централизованного водоснабжения – 71 проба, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 60 проб, процент несоответствия 84,5%;

– из распределительной сети исследовано 100 проб, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 59 проб, процент несоответствия – 59%.

Отобрано и исследовано проб воды на микробиологические показатели:

- всего из водозаборных и водопроводных сооружений – 478 проб, из них не соответствовали гигиеническим нормативам – 14 проб, процент несоответствия – 2,9% (2008 г. – 8,0%);

– из источников централизованного водоснабжения – 50 проб, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 5 проб, процент несоответствия – 10%.

Отобрано и исследовано проб воды на содержании природных радионуклидов – 1 проба (проба не превышает уровень вмешательства).

Отобрано и исследовано проб горячей воды из распределительной сети – 34, не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно – химическим показателям 8 проб, по микробиологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам. 

На территории района располагаются шахтные колодцы. Производственным контролем питьевая вода шахтных колодцев, из-за отсутствия договора на производственный контроль, не охвачена.

1.9.5. Радиационная обстановка

Неблагоприятная экологическая ситуация характерна для районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Основным фактором техногенного радиационного загрязнения территории Польниковского сельского поселения являются выпадения искусственных радионуклидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Главным компонентом загрязнения является цезий-137 (период полураспада 30 лет).

Основная масса цезия-137 сосредоточена в верхнем слое почвенного покрова (около 10 см) и тяготеет к понижениям рельефа с почвами, богатыми органическим материалом, а также торфам. Для поверхностного распределения радионуклида характерна резкая неравномерность с пятнистым чередованием участков с разной степенью загрязнения, что создаёт трудности для оценки радиационной ситуации на локальном уровне.

В настоящее время, при оценке степени загрязнения почвы цезием-137 нужно иметь в виду, что за прошедшее после аварии на Чернобыльской АЭС время активность радионуклида снизилась за счёт полураспада примерно на 20-25%. В целом для Польниковского сельского поселения радиоактивное уровень загрязнения земель сельскохозяйственного назначения оценивается как низкий. 
Таким образом, можно констатировать, что территория Польниковского сельского поселения подвержена радиационному загрязнению, уровень которого в настоящее время оценивается как безопасный для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности.

1.9.6. Особые виды воздействия на окружающую среду

На территории Почепского района, в Рамасухском городском поселении, расположен завод по утилизации химического оружия.

Проект строительства и функционирования указанного объекта разработан и осуществляется согласно Федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. № 639). Объявленные запасы химического оружия Российской Федерации составляют около 40 тыс. тонн, из которых 18,8% (около 7,5 тыс. тонн) отравляющих веществ размещено на объекте по хранению химического оружия в Почепском районе Брянской области. Строительство начато в 2007 г., срок эксплуатации объекта – 2009-2012 гг.. Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2010 года № 1005 внесены изменения в Федеральную целевую программу «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Новой редакцией срок завершения уничтожения химического оружия в Российской Федерации установлен – 31 декабря 2015 года.

Администрацией области совместно с Российским научным центром «Прикладная химия» подготовлены и направлены Госзаказчику предложения по конверсии (перепрофилированию) объекта по уничтожению химического оружия в Почепском районе Брянской области в предприятие по комплексной переработке полезных ископаемых Унечского месторождения фосфатных титан-циркониевых песков. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2004 г. № 16 утверждена площадь зоны защитных мероприятий, устанавливаемой вокруг объекта по хранению химического оружия (п. Речица, Брянская область) и перечень населенных пунктов, включаемых в указанную зону. Площадь зоны защитных мероприятий составляет 1060 кв. км. (в ЗЗМ входит 131 населенный пункт с численностью жителей около 36 тыс. чел.). Согласно вышеуказанному Постановлению в зоне защитных мероприятий, устанавливаемой вокруг объекта по хранению химического оружия (п. Речица, Брянская область), находятся все населенные пункты Польниковского сельского поселения. 
Программой химического разоружения предусмотрено создание системы мониторинга окружающей среды и состояния здоровья граждан, занятых на работах с химическим оружием, а также граждан, проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий объектов по хранению и уничтожению химического оружия. 
В декабре 2006 года сдан в эксплуатацию поликлинический консультативно-диагностический центр обследования граждан, проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия. 

Организация медицинского обеспечения населения и работающих в зоне защитных мероприятий комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия будет проводиться в полном объеме начиная от оценки исходного санитарно-экологического состояния объектов окружающей среды до мониторинга состояния здоровья и среды обитания населения и работающих в ЗЗМ в период функционирования объектов по уничтожению химического оружия, а также после окончания работ по уничтожению химического оружия.

К настоящему времени в области создан Региональный центр государственного экологического контроля и мониторинга по Брянской области (РЦГЭКиМ), оснащённый современным экоаналитическим оборудованием и имеющий в своём составе высокопрофессиональный и обученный персонал лабораторий. 

Проведен фоновый экологический мониторинг природных систем в зоне защитных мероприятий комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия, создана необходимая методическая и нормативная документация, обеспечивающая функционирование Регионального центра. 
Объектовой лабораторией мониторинга окружающей среды (МОС) на промышленной зоне ОУХО ведется регулярный мониторинг воды, воздуха, почвы и снежного покрова. По данным МОС превышений по специфическим и общепромышленным загрязнениям нет.

В зоне защитных мероприятий объекта по хранению и уничтожению химического оружия независимый экологический мониторинг проводит уполномоченная организация по данному виду работ филиал ФГУ «ГосНИИЭНП» Региональный центр государственного экологического контроля и мониторинга (г. Брянск). По информации РЦГЭКиМ, в ноябре – декабре 2010 года по результатам анализа проб различных природных сред, наличие специфических веществ и их компонентов, указывающих на влияние комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия, не обнаружено.
В постановлении главного санитарного врача РФ от 29 января 2007 г № 4 «Об установлении санитарно-защитной зоны объекта уничтожения химического оружия в Почепском районе Брянской области (объект 1729)» указывается: в целях предотвращения угрозы возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в соответствии с п. 2.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная  классификация  предприятий, сооружений и иных объектов» для объекта по уничтожению химического оружия в Почепском районе Брянской области (объект 1 729) устанавливается санитарно-защитная зона в размере 2 500 м от границы территории промплощадки.

Таким образом, выполнение всех предусмотренных законодательством и рекомендованных в результате экспертных работ мероприятий по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации данного объекта является одним из важнейших факторов обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности не только в районе, но и в Брянской области.

1.9.7. Шумовая обстановка
Основным источником шума на территории населённых пунктов Польниковского сельского поселения является автомобильный транспорт. 
Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»). 

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автодороге регионального значения III технической категории «Брянск - Новозыбков» - Мглин», автомобильной дороге регионального значения IV технической категории «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково.

В Польниковском сельском поселении для жилой застройки, расположенной вдоль указанных автодорог, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

1.10. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления. 

Организация в соответствии с современными требованиями санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды. 

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Польниковском городском поселении являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли. 

Основными источниками образования отходов на территории Польниковского сельского поселения являются:

· сельское население;

· учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

· производственные объекты;

· транспорт.

На территории Польниковского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.  

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

- очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

- проводится уборка придомовых территорий;

- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка 

Объектом размещения отходов в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 года № 642-п (ред. от 25.05.2020г.) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области» является Полигон ТКО Жирятинского района, характеристика которого представлена в таблице ниже.
Таблица 19
Информация об объектах размещения ТКО

	№ п/п
	Наиме-нование объекта
	Местоположение объекта
	Вид объекта
	Наз-наче-ние ОРО
	Катего-рия объекта по ПТО УНВОС (I, II, III, IV)
	Эксплуатирующая организация
	Пло-щадь объекта, га
	Проектная вмести-мость, тыс   .тонн
	Оста-точная вместимость на 01.01.  2020, тыс. тонн
	Проектная мощность, тыс.тонн/ год
	Классы опаснос-ти принима-емых отходов
	Год ввода в эксплу-атацию
	Реквизиты документа на право пользова-ния объектом
	Реквизи-ты докумен-та об отводе земельн-ого участка под размеще-ние ОРО
	Дата проведе-ния послед-ней инвента-ризации ОРО

	
	
	Геогра-фичес-кие коорди-наты
	Ближайший населенный пункт, км и наименование
	Код ОКТМО
	Кадастровый номер участка
	
	
	
	Наиме-нование
	ИНН
	Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Полигон ТКО Жиря-тинский район
	53,205642, 33,764138
	1 км южнее    н.п. Комяги-но, Жиря-тинского района Брянской области
	15620000
	32:07:0190111:100
	Поли-гон ТКО
	Захоронение
	II
	МУП «Жиря-тинское ЖКУ»
	3245003981
	№ (32)-906-СТР от 29.07.2016 г. 
	3,59
	96,472
	64,825
	5,36
	IV,V
	2006
	Договор № 1 от                25.12.2018 г. "О закреплении муниципаль-ного имущества на праве хозяйственно-го ведения за МУП "Жирятинское ЖКУ"
	Свиде-тельство о государст-венной регистра-ции права 17.06.             2016 г.               № 32-32/002-32/002/002/2016-203/1
	15.08.2016


1.11. Природно-экологический каркас территории

Природно-экологический каркас территории поселения представляет собой систему взаимосвязанных природно-рекреационных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Основу природно-экологического каркаса Польниковского сельского поселения составляют существующие лесные массивы озелененных территорий, территории, специально резервируемые под озеленение в структуре населенных пунктов. 

Элементы экологической регламентации природопользования, включенные в природно-экологический каркас:

· участки ограниченного природопользования: защитные леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

· различные типы зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны коммуникаций.

При формировании экологического каркаса в проекте генерального плана Польниковского сельского поселения должны быть решены следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса:
· формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающее экологически-устойчивое развитие;

· сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений свыше нормативных показателей (увеличение озеленения общего пользования), связанного с необходимостью улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации;

· сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных территорий;

· формирование парковых и рекреационных зон.

Основными видами лесохозяйственных работ являются ландшафтные, санитарные, проходные рубки и рубки ухода за лесом, мелиорация на заболоченных и переувлажненных участках.

Природоохранными мерами для элементов экологического каркаса в поселении можно считать следующие:
- выделение и регламентация использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
- экологическая оптимизация лесного, сельского хозяйства природопользования;
- преобразований природных ландшафтов территорий экологического каркаса, необходимых для формирования и усиления системы озеленения;
- рекультивация на нарушенных территориях, лесовосстановление и т.п.

Особое значение в формировании природно-экологического каркаса имеет создание лесополос вдоль автомобильных дорог и на безлесных водоразделах.

1.11.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Польниковского сельского поселения
К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования   представлена:

· территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования: 

· территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки;
· территориями, занимаемыми насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны предприятий, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и т.п.). 
В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах поселения. а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.

1.12. Зоны с особыми условиями использования территории
В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана Польниковского сельского поселения учтены зоны с особыми условиями использования территории.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территории Польниковского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

· водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

· зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

· придорожные полосы автомобильных дорог;

· охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

На территории Польниковского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Особо охраняемые природные территории в границах поселения отсутствуют. 
Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на картах генерального плана и учтены при разработке генерального плана.
При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.
1.12.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время в соответствии со «Списком объектов историко-культурного наследия Брянской области (недвижимые памятники)», изданным Брянской областной дирекцией по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры, на территории Польниковского сельского поселения расположено 9 объектов культурного наследия, характеристика которых представлена в таблице 20.

Таблица 20
Перечень объектов культурного наследия Польниковского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование памятника
	Местонахождение
	Датировка, автор
	Категория охраны, документ о принятии на гос. охрану, гос. номер
	Современное использование
	Техническое состояние
	Категория историко-культурного значения
	Вид объекта культурного наследия

	1
	Городище "Пашково" ("Городец")
	0,04 км к С от д. Пашково, на мысу прав. берега р. Березовка, на кладбище
	XI-XIII вв.
	Ф 1761501113000
	инж.-коммун. (кладбище)
	неудовл.
	федеральный
	памятник археологии

	2
	Братская могила 3 советских воинов
	п. Красный
	1941 г.
	М 4061501145000
	-
	удовл.
	региональный
	памятник истории и монументального искусства

	3
	Могила лейтенанта И. М. Минцева
	д. Курманово
	1943 г.
	М 4061501147000
	-
	удовл.
	региональный
	памятник истории и монументального искусства

	4
	Братская могила 12 советских воинов
	д. Польники
	1941-1943 гг.
	М 4061501158000
	-
	удовл.
	региональный
	памятник истории и монументального искусства

	5
	Городище "Заполье"
	0,1 км к СВ от д. Заполье, на лев. берегу р. Березовка
	XI-XIII вв.
	М 4061501108000
	пашня
	неудовл.
	региональный
	памятник археологии

	6
	Церковь Рождества Христова
	с. Супрягино
	XIX в.
	-
	XIX в.
	реставрируется
	вновь выявленный
	памятник градостроительства и архитектуры

	7
	Церковь Троицы
	с. Селище
	1895 г.
	-
	-
	удовл.
	вновь выявленный
	памятник градостроительства и архитектуры

	8
	Курганный могильник "Селище" (6 насыпей)
	0,08 км к Сот В окраины с. Селище, на кладбище
	XI-XIII вв
	-
	инж.-коммун. (кладбище)
	неудовл.
	вновь выявленный
	памятник археологии

	9
	Братская могила советских воинов
	д. Селище
	1941-1943 гг.
	-
	-
	удовл.
	вновь выявленный
	памятник градостроительства и архитектуры


Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.
В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Польниковского сельского поселения не установлены. 
Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ) в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» введена статья 341 «Защитные зоны объектов культурного наследия»). 

Согласно указанной статье защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 указанной статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

 Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

 Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование                     со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Требования к установлению границ защитных зон объектов культурного наследия, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», применяются:

1) в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2020 № 95-ФЗ, ‒ со дня его вступления в силу, за исключением таких объектов культурного наследия, для которых определены в установленном порядке зоны охраны либо которые находятся в границах предусмотренных пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объединенных зон охраны объектов культурного наследия;

2) в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации после дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2020 № 95-ФЗ, ‒ со дня вступления в силу актов органов исполнительной власти о включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В отношении объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к установлению границ защитной зоны не применяются в случае расположения такого объекта в границах предусмотренных пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» зон охраны другого объекта культурного наследия либо в границах предусмотренной пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Малеевского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

1.12.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

 В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности
В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры водоохранных зон основных рек и озер на территории Польниковского сельского поселения представлены в таблице ниже.
Таблица 21
Размеры водоохранных зон основных рек и озер Польниковского сельского поселения
	№ п/п
	Название водного объекта
	Общая протяженность, км
	Размер водоохраной зоны, м
	Ширина береговой полосы, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м

	
	р. Коста
	45
	100
	20
	30 – 50

	
	р. Шибинь
	менее 10
	50
	5
	50

	
	р. Хараборка
	11
	100
	20
	30 – 50

	
	р. Водыренка
	менее 10
	50
	5
	50

	
	р. Голышевка
	менее 10
	50
	5
	50

	
	руч. Березовка
	менее 10
	50
	5
	50

	
	р. Костица
	21
	100
	20
	30 – 50


Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице 22.
Таблица 22
Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

	Наименование  зон
	Регламенты использования территории

	
	Запрещается
	Допускается

	Прибрежная  защитная  полоса
	· Использование сточных вод для удобрения почв;

· Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· Сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»)

· В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ)

· Распашка земель;

· Размещение отвалов размываемых грунтов;

· Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	

	Водоохранная  зона


	· Использование сточных вод для удобрения почв;

· Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· Сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»)

· В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ)
	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

· движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие

	Береговая полоса
	- перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования)
	- использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств


1.12.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). 

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения. 
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
1.12.4. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон, и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.   
Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице ниже.

Таблица 23
Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
	Не допускается
	Допускается

	· размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

· размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции
	· размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): 

· нежилые помещения для дежурного  аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и  индивидуального  транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. 


Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Польниковского сельского поселения для существующих объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) представлены в таблице ниже.
Таблица 24
Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Польниковского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид             деятельности / для кладбищ – площадь, га
	Размер СЗЗ, м

/класс опасности
	Фактическое соблюдение размеров СЗЗ

	1
	Кладбище, расположенное в северной части д. Пашково
	0,29
	50/V
	не соблюдается

	2
	Кладбище, расположенное в 0,2 км восточнее д. Польники
	1,00
	50/V
	соблюдается

	3
	Кладбище, расположенное в северной части  д. Березовка
	0,54
	50/V
	соблюдается

	4
	Кладбище, расположенное в южной части д. Бытня
	0,49
	50/V
	не соблюдается

	5
	Кладбище, расположенное в 0,26 км юго-восточнее                     д. Заполье
	0,44
	50/V
	соблюдается

	6
	Кладбище, расположенное около юго-западной границы             с. Супрягино
	0,66
	50/V
	соблюдается

	7
	Кладбище, расположенное около западной границы                        с. Супрягино
	0,46
	50/V
	не соблюдается

	8
	Кладбище, расположенное в 0,07 км восточнее с. Супрягино
	0,33
	50/V
	соблюдается

	9
	Кладбище, расположенное около юго-восточной границы                д. Анишино
	0,70
	50/V
	соблюдается

	10
	Кладбище, расположенное около восточной границы                    д. Анишино
	0,26
	50/V
	соблюдается

	11
	Кладбище, расположенное в южной части д. Заречье
	0,60
	50/V
	соблюдается

	12
	Кладбище, расположенное в 0,32 км севернее д. Корнево
	0,52
	50/V
	соблюдается

	13
	Кладбище, расположенное в восточной части д. Корнево
	0,79
	50/V
	соблюдается

	14
	Кладбище, расположенное в юго-восточной части                           с. Шаулино
	0,51
	50/V
	соблюдается

	15
	Кладбище, расположенное около северной границы                            с. Шаулино
	0,88
	50/V
	соблюдается

	16
	Кладбище, расположенное в 0,15 км западнее                             п. Новомихайловский
	0,19
	50/V
	соблюдается

	17
	Кладбище, расположенное около южной границы                         д. Завалипути
	0,71
	50/V
	соблюдается

	18
	Кладбище, расположенное в южной части д. Казаново
	0,39
	50/V
	соблюдается

	19
	Кладбище, расположенное в западной части                             д. Близницы
	0,95
	50/V
	соблюдается

	20
	Кладбище, расположенное в 0,07 км восточнее с. Глазово
	1,00
	50/V
	соблюдается

	21
	Кладбище, расположенное в 0,17 км южнее п. Стрелица
	0,42
	50/V
	соблюдается

	22
	Кладбище, расположенное в 0,17 км юго-западнее                         п. Стрелица
	0,26
	50/V
	соблюдается

	23
	Кладбище, расположенное в 0,15 км восточнее п. Дряговка
	0,48
	50/V
	соблюдается

	24
	Кладбище, расположенное около северной границы                      п. Красный
	1,04
	50/V
	соблюдается

	25
	Кладбище, расположенное в 0,2 км южнее д. Шиичи
	0,34
	50/V
	соблюдается

	26
	Кладбище, расположенное в западной части  д. Курманово
	0,59
	50/V
	соблюдается

	27
	Кладбище, расположенное в южной части д. Беловск
	0,62
	50/V
	соблюдается

	28
	Кладбище, расположенное в 1,1 км северо-западнее                     д. Беловск
	0,35
	50/V
	соблюдается

	29
	Кладбище, расположенное в 0,2 км севернее с. Селище
	1,80
	50/V
	соблюдается

	30
	Кладбище, расположенное в 0,16 км западнее п. Корневский
	0,47
	50/V
	соблюдается

	31
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около южной границы                    д. Пашково
	мастерские
	50/V
	соблюдается

	32
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около юго-восточной границы д. Пашково
	овощехранилище
	50/V
	соблюдается

	33
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северной границы                     д. Пашково
	зерносклад, зерноток
	100/IV
	соблюдается

	34
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,12 км северо-западнее                  д. Пашково
	ферма КРС до 100 голов
	100/IV
	соблюдается

	35
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное северо-западнее д. Пашково
	телятник до 100 голов
	100/IV
	соблюдается

	36
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около юго-западной границы д. Бытня
	ферма КРС 400 голов
	300/III
	не соблюдается

	37
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северо-западной границы с. Супрягино
	ТОК
	50/V
	соблюдается

	38
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северо-западной границы с. Супрягино
	телятник до 100 голов
	100/IV
	соблюдается

	39
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,13 км западнее с. Селище
	СФ до 100 голов
	100/IV
	соблюдается

	40
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,55 км западнее с. Селище
	силосная площадка
	100/IV
	соблюдается

	41
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,2 км восточнее                           п. Новомихайловский
	силосная площадка
	100/IV
	соблюдается


В настоящее время на территории Польниковского сельского поселения часть территории жилой застройки находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция. 

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана Польниковского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.
1.12.5. Придорожные полосы и санитарные разрывы от автомобильных дорог
В соответствии со ст.26 ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомагистралей вне границ населённых пунктов устанавливаются придорожные полосы.
Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:
- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;
- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;
- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.
Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
На территории Польниковского сельского поселения вдоль автомобильных дорог регионального значения устанавливаются придорожные полосы:

-  вдоль автодороги III технической категории «Брянск - Новозыбков» - Мглин, вдоль автомобильной дороги регионального значения IV технической категории «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково - 50 м;

Вдоль остальных дорог местного значения, соответствующих V технической категории, устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

1.12.6. Зоны месторождений полезных ископаемых

На территории Польниковского сельского поселения не обнаружено месторождений полезных ископаемых.
Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

1.12.7. Технические охранные зоны инженерных сетей и нефтепроводов
Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей и нефтепроводов выделяются следующие типы зон:

· Охранные зоны сетей водоснабжения

· Охранные зоны сетей электроснабжения

· Охранные зоны сетей газоснабжения

· Охранные зоны сетей связи

· Охранные зоны нефтепроводов

На территории Польниковского сельского поселения выделяются охранные зоны: 

- электрических сетей;

- нефтепроводов;

- водопроводных сетей;

- зоны минимальных расстояний от газопроводных сетей и ГРПШ.
Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории Польниковского сельского поселения. Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;
2. выведения жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);
- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;
- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Функционально-планировочная организация территории

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Польниковского сельского поселения являются:

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории

Территория Польниковского сельского поселения расположена в северо-западной части административного района.

Административным центром Польниковского сельского поселения является                          д. Польники. Деревня расположена в 22 км от центра района г. Почеп.

Транспортная инфраструктура Доброминского сельского поселения включает в себя автомобильный транспорт и принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Автомобильный транспорт

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги регионального значения III технической категории «Брянск - Новозыбков» - Мглин, автомобильной дороги регионального значения IV технической категории «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

При выборе стратегии развития Польниковского сельского поселения необходимо учесть такие факторы, как: 

- наличие территориальных ресурсов, пригодных для градостроительного освоения;

- относительная близость к г. Почеп, который является административным, культурным, производственным, научным и образовательным центром района;

- наличие системы транспортных связей с г. Почеп и с другими муниципальными образованиями Брянской области; 

- высокий природный потенциал, интересные ландшафты, что благоприятно для развития рекреационных функций территории;

- плодородие почв, как благоприятный фактор для развития сельскохозяйственного производства;

- низкий уровень радиоактивного загрязнения территории в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

- удовлетворительное экологическое состояние территории.

Учитывая вышесказанное, проектом генерального плана Польниковского сельского поселения предусмотрено развитие на территории муниципального образования селитебной функции путем размещения доступного и комфортного жилья, отвечающего европейским стандартам качества.

Развитие жилищного строительства поддерживается государством в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

В соответствии с решениями Схем территориального планирования Брянской области и Почепского района на территории Польниковского сельского поселения планируется дальнейшее развитие и совершенствование транспортного каркаса территории путем:

реконструкции:

- участка автодороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мглин IV технической категории – на расчетный срок реализации генерального плана;
- участка автодороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мглин III технической категории – на расчётный срок реализации генерального плана.

- моста ч/з р.Коста, км 10+097 а/д «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково – на расчетный срок реализации генерального плана;
- моста ч/з р.Коста, д.Глазово, км 11+609 а/д «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково – на расчетный срок реализации генерального плана.

строительства:

- участка автодороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково» - Казаново IV технической категории – на расчётный срок реализации генерального плана;

- автодороги регионального значения Супрягино - Шиичи - Дубовая Роща IV технической категории – на первую очередь реализации генерального плана;

- автодороги регионального значения Супрягино - Шаулино IV технической категории – на первую очередь реализации генерального плана;

- автодороги регионального значения Пашково - Бытня – на первую очередь реализации генерального плана;

- автодороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Селище – на первую очередь реализации генерального плана;

- моста ч/р Коста а/д Супрягино – Шиичи - Дубовая Роща.
В целях развития производственной базы поселения в соответствии со «Схемой территориального планирования Почепского муниципального района», а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить:

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением с/х объектов III, IV и V классов опасности, в 0,13 км севернее д. Шиичи - на первую очередь реализации генерального плана. Сельскохозяйственное предприятие находится северо-восточнее п. Немчино. 
- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением с/х объектов IV и V классов опасности, около юго-западной границы с. Шаулино – на первую очередь реализации генерального плана. Сельскохозяйственное предприятие находится севернее               д. Шиичи.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением с/х объектов V класса опасности, около северо-восточной границы п. Немчино – на первую очередь реализации генерального плана. Сельскохозяйственное предприятие находится юго-западнее               с. Шаулино.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением с/х объектов IV и V классов опасности, около северо-восточной границы д. Беловск - на первую очередь реализации генерального плана. Сельскохозяйственное предприятие находится севернее                с. Глазово. 
- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением с/х объектов IV и V классов опасности, в 0,15 км севернее с. Глазово - на первую очередь реализации генерального плана. Сельскохозяйственное предприятие находится северо-восточнее               д. Беловск.
Для размещения указанных объектов выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.
- восстановление производственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности, около  северо-западной границы с. Супрягино - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанных объектов выделена производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1.

В целях развития туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования в проекте генерального плана предполагается выделить следующие площадки под зоны отдыха Р2:
- территорию площадью 6,82 га, расположенную в п. Ульянов Гай – на расчетный срок реализации генерального плана.

Предлагаемая настоящим обоснованием гипотеза пространственного развития территории поселения строится на наиболее оптимальном в отношении учета интересов жителей (как настоящих, так и будущих), различных государственных и частных юридических лиц, органов государственного управления.

.
2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Польниковского сельского поселения
Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Польниковского сельского поселения являются проведение функционального зонирования территории, включающего:

1. установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров:
Таблица 25
Перечень и параметры функциональных зон
	Код объекта
	Наименование функциональной зоны
	Описание функциональной зоны

	1.
	Жилая зона
	В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

(п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ).



	2.
	Общественно-деловая зона 
	В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) многофункциональные общественно-деловые зоны;

2) зоны специализированной общественной застройки;

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

(п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ).



	3.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	

	3.1.
	Производственная зона
	Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

(ст. 35 Градостроительного кодекса РФ).



	3.2.
	Коммунально-складская зона
	 Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;



	3.3.
	Зона инженерной инфраструктуры
	Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, объектов инженерной инфраструктуры иных видов



	3.4.
	Зона транспортной инфраструктуры
	Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

(ст. 35 Градостроительного кодекса РФ).



	4. 
	Зоны сельскохозяйственного использования
	В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений;

3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий;

4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан



	5.
	Зоны рекреационного назначения
	В состав зон рекреационного назначения могут включаться:

1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

2) зоны отдыха;

3) зоны лесов.



	6 .
	Зоны специального назначения
	В состав зон специального назначения могут включаться:

1) зоны кладбищ;

2) зоны складирования и захоронения отходов;

3) зона озелененных территорий специального назначения.



	7.
	Зоны акваторий
	


2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Польниковского сельского поселения
Учитывая наличие территориальных резервов для застройки в деревнях и поселках Польниковского сельского поселения, необходимость изменения границ населенных пунктов не возникает, сохраняется сложившаяся территориально-планировочная структура поселения.

Существующие и планируемые площади населённых пунктов, входящих в состав Польниковского сельского поселения, приведены в таблице ниже.

Таблица 26
Перечень населенных пунктов, входящих в состав Польниковского сельского поселения, их существующие и планируемые площади

	№№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Площадь населенных пунктов, га

	
	
	Существующее положение 2020 г
	Расчетный срок

2020 - 2040 гг.

	1.
	д. Польники
	36,67
	36,67

	2.
	д. Пашково
	74,60
	74,60

	3.
	д. Бытня
	50,30
	50,30

	4.
	д. Березовка
	27,80
	27,80

	5.
	д. Заполье
	31,04
	31,04

	6.
	с. Супрягино
	63,90
	63,90

	7.
	д. Корнево
	45,36
	45,36

	8.
	с. Шаулино
	69,21
	69,21

	9.
	п. Новомихайловский
	18,95
	18,95

	10.
	д. Заречье
	27,16
	27,16

	11.
	п. Семеновский
	14,40
	14,40

	12.
	д. Анишино
	10,10
	10,10

	13.
	п. Корневский
	10,90
	10,90

	14.
	д. Курманово
	31,29
	31,29

	15.
	д. Шиичи
	34,30
	34,30

	16.
	п. Дубовая Роща
	11,95
	11,95

	17.
	п.Ульянов Гай
	14,51
	14,51

	18.
	с. Селище
	91,72
	91,72

	19.
	п. Красный
	21,65
	21,65

	20.
	п. Дряговка
	19,87
	19,87

	21.
	п. Немчино
	15,39
	15,39

	22.
	с. Глазово
	48,16
	48,16

	23.
	д. Казаново
	34,07
	34,07

	24.
	д. Завалипути
	15,14
	15,14

	25.
	д. Близницы
	35,99
	35,99

	26.
	д. Беловск
	13,39
	13,39

	27.
	п. Стрелица
	13,82
	13,82

	28.
	п. Дубрава
	7,41
	7,41

	
	Итого:
	889,05
	889,05


2.2. Социально-экономическое развитие

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения
Прогноз изменения численности населения Польниковского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Прогноз выполнен в зависимости от тенденций механического и естественного прироста населения поселения за период 2012 – 2020 г.г. Для подсчета прогнозируемой численности населения принята аналитическая линейная функция экстраполяции. Она применяется при допущении условий постоянного прироста (или убыли), и её уравнение имеет следующий вид:

N t = N o (1 + k t),

где N t – численность населения через  t  лет;

N o – начальная численность населения

k – среднегодовой прирост населения

t – период прогнозирования

Таким образом прогнозируемая численность населения Польниковского сельского поселения через 10 лет (первая очередь строительства):

N10 =982 х (1 - 0,028х 10) = 718 (чел.)
Прогнозируемая численность населения поселения через 20 лет (расчетный срок): 

N20 = 982 х (1 - 0,028  х 20) = 540 (чел.)     

Прогнозируемая убыль населения Польниковского сельского поселения на расчетный срок может составить 442 человека. 

Таблица 27
Численность населения согласно Сценарию 1

	Показатели
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчетный срок

	Численность населения, чел.
	982
	718
	540


Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения.

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются 

1. В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство. 

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства; 

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения; 

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:


[image: image4.wmf])

(

)

2020

(

0

d

b

x

N

N

x

-

*

-

+

=

,

где: x – год, на который производится расчет; Nx – общая численность населения в год «х»; N0 – общая численность населения в 2020 г.; b – ежегодное число родившихся в населенном пункте; d – ежегодное число умерших в населенном пункте.

Ежегодное число родившихся и умерших в населенных пунктах было определено как среднее значение соответствующих показателей за 2012 – 2020 гг.

Изменение численности населения по Сценарию 2 представлено в таблице ниже.

Таблица 28
Численность населения согласно Сценарию 1

	Показатели
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчетный срок

	Численность постоянного населения, чел.
	982
	820
	658


Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Польниковского сельского поселения наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

В основу расчетов демографических прогнозов населения на перспективу положен метод «передвижки возрастов», широко применяющийся специалистами-демографами во многих странах. Результаты прогнозов, полученные с использованием этого метода, определяются исходной половозрастной структурой населения и прогнозными значениями демографических коэффициентов. Проектная численность населения сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт как естественного, так и механического прироста. 

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 29
Численность населения по населенным пунктам

	
	Числ. населения, чел

Существующее положение
	Числ. населения, чел

1-я очередь 

(2021-2031гг.)
	Числ. населения, чел.

Расчетный срок (2031-2041 гг.)

	д. Польники
	54
	46
	37

	д. Пашково
	221
	185
	149

	д. Бытня
	223
	186
	149

	д. Березовка
	14
	12
	10

	д. Заполье
	14
	12
	10

	с. Супрягино
	177
	147
	118

	д. Корнево
	4
	4
	3

	с. Шаулино
	30
	26
	21

	п. Новомихайловский
	0
	0
	0

	д. Заречье
	31
	25
	19

	п. Семеновский
	3
	2
	1

	д. Анишино
	8
	7
	6

	п. Корневский
	3
	2
	1

	д. Курманово
	12
	11
	9

	д. Шиичи
	9
	8
	7

	п. Дубовая Роща
	3
	2
	1

	п.Ульянов Гай
	0
	0
	0

	с. Селище
	40
	32
	26

	п. Красный
	12
	11
	9

	п. Дряговка
	4
	3
	2

	п. Немчино
	2
	1
	1

	с. Глазово
	73
	60
	48

	д. Казаново
	22
	19
	15

	д. Завалипути
	12
	11
	9

	д. Близницы
	9
	8
	7

	д. Беловск
	1
	0
	0

	п. Стрелица
	0
	0
	0

	п. Дубрава
	1
	0
	0

	Итого
	982
	820
	658


В течение расчетного срока произойдут сдвиги в возрастной структуре поселения – увеличится доля населения моложе трудоспособного возраста. Такому процессу будет способствовать реализация программ по увеличению рождаемости населения.

2.2.3. Развитие экономической базы
В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования. 

Основные ресурсы перспективного развития поселения:

· выгодное экономико-географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

· наличие свободных площадок для нового строительства,

· постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ. 

Существует, ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Материальная сфера производства требует расширения производств. В нематериальной сфере на территории муниципального образования, будет занято около 35% экономически активного населения. Коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности пенсионеров к численности работающих) 23,1. Деятельность большого количества населения официально не зарегистрирована на территории муниципального образования. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами муниципального образования. Перспективы развития рынка труда муниципального образования связаны как с дальнейшим развитием новых предприятий, сферы услуг, так и с развитием на его территории малого предпринимательства. 

2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основана на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.


В соответствии с указанными принципами в застройке муниципальном образовании могут быть использованы:

· традиционные типы учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные)

· малокомплектные школы и детские дошкольные учреждений (с уменьшенной наполняемостью классов и групп)

· учебно-воспитательные комплексы на базе школ

· центры просвещения, культуры и спорта на базе школ

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

· сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах

· дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания

· совершенствование материально-технической базы здравоохранения

· ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

· организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивалей, профессиональные праздники

· сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование национальных культурных центров)

· удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений)

· использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Таблица 30
Развитие системы культурно-бытового обслуживания Польниковского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование объектов
	Ед.

изм.
	Обеспеченность 

Принято в проекте
	Потребность
	Рекомендации по размещению 

	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. новое строительство
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Образование

	1.
	Дошкольное образовательное учреждение
	Число мест
	40 на 1 000 жителей
	60
	60
	Радиусы обслуживаний  дошкольного образовательного учреждения допускается принимать не более 500метров.

	2
	Среднее общеобразовательное учреждение
	Число мест
	110 на 1000 жителей
	165
	-
	Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ допускается принимать  не более 750метров

	Здравоохранение

	3
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Ед.
	2на поселение
	2
	-
	Необходима реконструкция

	Физическая культура и спорт

	4
	Спортивные залы
	Тыс. кв.м
	0,35 на 1 000 жителей
	0,53
	0,53
	Рекомендуется формировать единые комплексы для организации кульурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 1000 м.

	5
	Плоскостные сооружения
	Тыс. кв.м
	1,95 на 1 000 жителей
	2,95
	2,95
	

	Культура

	6.
	Клубы и учреждения клубного типа
	Мест в зрит. Зале
	200 мест на 1000 жителей
	300
	-
	Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в строено – пристроенных помещениях.

	Социальная защита населения

	7
	Организация отделения социальной помощи на дому
	Ед. 
	1 на поселение
	1
	1
	По заданию на проектирование

	Бытовое обслуживание

	8
	Магазины промышленных и продовольственных товаров
	Ед /м2 торговой площади
	300 на 1 000 жителей -
	8/

450
	-
	Для размещения объектов бытового обслуживания в проекте выделены общественно-деловые зоны В зависимости от мощности – на 10 рабочих мест от 0,03 до 0,2 га Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях.

	9
	Предприятия общественного питания
	посадочных мест
	40 на 1 000 жителей
	60
	
	В зависимости от вместимости –от 0,1 до 0,25 га на 100 мест. Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях.

	10
	Строительство комплекса бытового  обслуживания 
	Ед/мест
	1 на поселение
	
	1 объект
	В зависимости от мощности – на 10 рабочих мест от 0,03 до 0,2 га Возможно размещение в строено – пристроенных помещениях.

	Прочее

	11.
	Кладбище
	Га
	Новых 0,24 га на 1 000 чел
	0,36
	-
	На I очередь реализации генерального плана запланировано:

1. Строительство нового кладбища площадью 1,21 га к востоку от д. Польники.




2.2.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относится к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).
Емкость действующих в поселении объектов среднего образования выше нормативного показателя и позволит обеспечить проектную численность населения к расчетному сроку. Свободные помещения могут быть использованы для организации групп дошкольного и внешкольного образования, на первую очередь, в дальнейшем необходимо увеличение мест дошкольного образования.

Таблица 31
Мероприятия по развитию системы образования

	Мероприятие
	Наименование населенного пункта
	Этап реализации

	Реконструкция школы
	д. Польники

с. Супрягино
	Первая очередь

	Строительство учреждения дошкольного образования
	д. Польники
	Первая очередь


2.2.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относится к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).
Система здравоохранения Польниковского сельского поселения состоит из двух фельдшерско-акушерских пунктов, анализ обеспеченности районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения выполнен в Схеме территориального планирования Почепского муниципального района.

Таблица 32
Мероприятия по развитию системы здравоохранения

	Мероприятие
	Наименование населенного пункта
	Этап реализации

	Реконструкция ФАПов, медпункта
	д. Польники

с. Супрягино

с. Селище
	Первая очередь


2.2.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).
Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Польниковского сельского поселения должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.
 Таблица 33
Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

	Мероприятие
	Наименование населенного пункта
	Этап реализации

	Строительство спортивного комплекса
	д. Бытня
	Расчетный срок


2.2.4.4. Культура

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

К расчетному сроку не предполагается расширение сети объектов культурно-досугового типа. Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности – школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 34
Мероприятия по развитию культуры

	Мероприятие
	Наименование населенного пункта
	Этап реализации

	Реконструкция учреждения клубного типа
	с. Глазово

д. Пашково
	Расчетный  срок


2.2.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).
В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

Таблица 35
Мероприятия по развитию бытового обслуживания

	Мероприятие
	Наименование населенного пункта
	Этап реализации

	Строительство  комплекса бытового обслуживания
	д. Бытня
	Первая очередь


2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования. 

На I очередь реализации генерального плана запланировано:

1. Строительство нового кладбища площадью 1,30 га к востоку от д. Польники.

2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Польниковского сельского поселения составит 2,5 тыс. м2, в том числе на первую очередь              0,7 тыс. м2. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 63 м2 (на период первой очереди 50 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 42,8 тыс. м2 (на период первой очереди 41 тыс.м2).

В расчетах учтена убыль жилого фонда – 1,5 тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 36
Расчёт объёмов нового жилищного строительства

	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Сущ.

положение
	1-я очередь (2021-2031гг.)
	Расчетный срок (2031-2041гг.)

	Численность постоянного населения в границах проектирования
	чел
	982
	820
	658

	Средняя жилобеспеченность
	м2/чел.
	41,0
	50
	63

	Убыль жилищного фонда (износ более 70%)
	тыс.м2
	 
	0,5
	1,0

	Существующий сохраняемый жилой фонд
	тыс.м2
	40,3
	39,8
	40,0

	Новое жилищное строительство
	тыс.м2
	 
	0,7
	1,8

	Весь жилой фонд к концу периода
	тыс.м2
	40,3
	41,0
	42,8


В Генеральном плане Польниковского сельского поселения предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

– индивидуальная жилая застройка (коттеджного типа). 

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки. 
Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Выводы:

· Численность постоянного населения:
к концу расчётного срока – 658 чел;

к концу первой очереди – 820 чел.
· Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

· Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 63 м2, на конец расчётного срока – 50 м2;

· Общая площадь жилищного фонда составит:

· на конец расчётного срока – 42,8 тыс. м2;

· на конец первой очереди – 41,0 тыс. м2.
· Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты.
· Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения.
· Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры
2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры
Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Брянской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Польниковского сельского поселения между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путём формирования единой транспортной сети поселения в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Почепского муниципального района.
Пассажирский транспорт

Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов поселения между собой и с г. Почеп;

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры
Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения схемы территориального планирования Почепского муниципального района, в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения. 

Трассировка автомобильных дорог в рамках проекта генерального плана Польниковского сельского поселения проложена в соответствии с масштабом проектирования и рельефом местности и может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в рамках проектов строительства автомобильных дорог.
2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта

         Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:
- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Польниковского сельского поселения распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Брянской области.
- реконструкция:

- участка автодороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мглин IV технической категории – на расчетный срок реализации генерального плана;
- участка автодороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мглин III технической категории – на расчётный срок реализации генерального плана.

- моста ч/з р.Коста, км 10+097 а/д «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково – на расчетный срок реализации генерального плана;
- моста ч/з р.Коста, д.Глазово, км 11+609 а/д «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково – на расчетный срок реализации генерального плана.

- строительство:

- участка автодороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Бельково» - Казаново IV технической категории – на расчётный срок реализации генерального плана;

- автодороги регионального значения Супрягино - Шиичи - Дубовая Роща IV технической категории – на первую очередь реализации генерального плана;

- автодороги регионального значения Супрягино - Шаулино IV технической категории – на первую очередь реализации генерального плана;

- автодороги регионального значения Пашково - Бытня – на первую очередь реализации генерального плана;

- автодороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мглин» - Селище – на первую очередь реализации генерального плана;

- моста ч/р Коста а/д Супрягино – Шиичи - Дубовая Роща.
Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов
При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит принимать во внимание следующие факторы:

· необходимость корректировок планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

· необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.
Таблица 37
Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

	Категория сельских улиц и дорог
	Основное назначение
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы
движе-
ния, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м



	Поселковая дорога 
	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети 


	60 
	3,5 
	2 
	-

	Главная улица 
	Связь жилых территорий с общественным центром 


	40 
	3,5 
	2-3 
	1,5-2,25 

	Улица в жилой застройке:

	основная 
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением 


	40 
	3,0 
	2 
	1,0-1,5 

	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами 


	30 
	2,75 
	2 
	1,0 

	проезд 
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей 


	20 
	2,75-3,0 
	1 
	0-1,0 

	Хозяйственный проезд, скотопрогон 
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам


	30 
	4,5 
	1 
	-


2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории Польниковского сельского поселения включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи Польниковского сельского поселения с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Почеп - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной инфраструктуры
На расчётный срок реализации генерального плана Польниковского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 230 автомобилей при принятой норме 350 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах, в зонах отдыха и в местах приложения труда. 

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 2 поста. 
Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон транспортной инфраструктуры, коммунально-складских зон, зон общественно-делового назначения при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.
2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
2.4.1. Водоснабжение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. 

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. 

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу ниже.
Таблица 38
Расчетные объемы водопотребления

	Населенный пункт
	Тип застройки
	Ед. измер.
	Кол-во
	Норма СНиП 2.04.01-85*
	Расход холодной воды, м3/сут
	Расход горячей воды, м3/сут
	Общий, м3/сут

	
	Первая очередь
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д. Польники
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	46
	180
	5,0
	3,3
	8,3

	д. Пашково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	185
	180
	20,0
	13,3
	33,3

	д. Бытня
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	186
	180
	20,1
	13,4
	33,5

	д. Березовка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	12
	180
	1,3
	0,9
	2,2

	д. Заполье
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	12
	180
	1,3
	0,9
	2,2

	с. Супрягино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	147
	180
	15,9
	10,6
	26,5

	д. Корнево
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	4
	180
	0,4
	0,3
	0,7

	с. Шаулино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	26
	180
	2,8
	1,9
	4,7

	п. Новомихайловский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	д. Заречье
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	25
	180
	2,7
	1,8
	4,5

	п. Семеновский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2
	180
	0,2
	0,1
	0,4

	д. Анишино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	7
	180
	0,8
	0,5
	1,3

	п. Корневский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2
	180
	0,2
	0,1
	0,4

	д. Курманово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	11
	180
	1,2
	0,8
	2,0

	д. Шиичи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	8
	180
	0,9
	0,6
	1,4

	п. Дубовая Роща
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2
	180
	0,2
	0,1
	0,4

	п.Ульянов Гай
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	с. Селище
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	32
	180
	3,5
	2,3
	5,8

	п. Красный
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	11
	180
	1,2
	0,8
	2,0

	п. Дряговка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	3
	180
	0,3
	0,2
	0,5

	п. Немчино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	180
	0,1
	0,1
	0,2

	с. Глазово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	60
	180
	6,5
	4,3
	10,8

	д. Казаново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	19
	180
	2,1
	1,4
	3,4

	д. Завалипути
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	11
	180
	1,2
	0,8
	2,0

	д. Близницы
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	8
	180
	0,9
	0,6
	1,4

	д. Беловск
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	п. Стрелица
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	п. Дубрава
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки)
	 
	
	
	
	
	14,8

	Итого на первую очередь
	 
	 
	
	
	
	
	162,4

	 
	расчетный срок
	 
	
	
	
	
	

	д. Польники
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	37
	180
	4,0
	2,7
	6,7

	д. Пашково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	149
	180
	16,1
	10,7
	26,8

	д. Бытня
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	149
	180
	16,1
	10,7
	26,8

	д. Березовка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	180
	1,1
	0,7
	1,8

	д. Заполье
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	180
	1,1
	0,7
	1,8

	с. Супрягино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	118
	180
	12,7
	8,5
	21,2

	д. Корнево
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	3
	180
	0,3
	0,2
	0,5

	с. Шаулино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	21
	180
	2,3
	1,5
	3,8

	п. Новомихайловский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	д. Заречье
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	19
	180
	2,1
	1,4
	3,4

	п. Семеновский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	180
	0,1
	0,1
	0,2

	д. Анишино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	6
	180
	0,6
	0,4
	1,1

	п. Корневский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	180
	0,1
	0,1
	0,2

	д. Курманово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	9
	180
	1,0
	0,6
	1,6

	д. Шиичи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	7
	180
	0,8
	0,5
	1,3

	п. Дубовая Роща
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	180
	0,1
	0,1
	0,2

	п.Ульянов Гай
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	с. Селище
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	26
	180
	2,8
	1,9
	4,7

	п. Красный
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	9
	180
	1,0
	0,6
	1,6

	п. Дряговка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2
	180
	0,2
	0,1
	0,4

	п. Немчино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	180
	0,1
	0,1
	0,2

	с. Глазово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	48
	180
	5,2
	3,5
	8,6

	д. Казаново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	15
	180
	1,6
	1,1
	2,7

	д. Завалипути
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	9
	180
	1,0
	0,6
	1,6

	д. Близницы
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	7
	180
	0,8
	0,5
	1,3

	д. Беловск
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	п. Стрелица
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	п. Дубрава
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки)
	 
	
	
	
	
	11,8

	Итого на расчетный срок
	 
	 
	
	
	
	
	130,3


 Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы водоснабжения данных предприятий не представляется возможным. 
Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1, удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.
Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

1. Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Селище, Бытня, Заполье, Шаулино, Заречье, Корнево, Глазово, Близницы, Пашково, Супрягино.
2. Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Пашково, Селище, Бытня, Заполье, Шаулино, Заречье, Корнево, Глазово, Близницы, Казаново, Корневский, Супрягино.
3. Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Селище, Бытня, Заполье, Шаулино, Глазово, Близницы, Польники, Пашково, Корнево, Супрягино.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

3. Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.
2.4.2. Канализация

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности. 

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. 

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу ниже.

Таблица 39
Расчетные объемы водоотведения
	Населенный пункт
	Тип застройки
	Ед. измер.
	Кол-во
	Норма СНиП 2.04.01-85*
	Расход холодной воды, м3/сут
	Расход горячей воды, м3/сут
	Бытовые стоки, м3/сут

	
	Первая очередь
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д. Польники
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	46
	180
	5,0
	3,3
	8,3

	д. Пашково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	185
	180
	20,0
	13,3
	33,3

	д. Бытня
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	186
	180
	20,1
	13,4
	33,5

	д. Березовка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	12
	180
	1,3
	0,9
	2,2

	д. Заполье
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	12
	180
	1,3
	0,9
	2,2

	с. Супрягино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	147
	180
	15,9
	10,6
	26,5

	д. Корнево
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	4
	180
	0,4
	0,3
	0,7

	с. Шаулино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	26
	180
	2,8
	1,9
	4,7

	п. Новомихайловский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	д. Заречье
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	25
	180
	2,7
	1,8
	4,5

	п. Семеновский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2
	180
	0,2
	0,1
	0,4

	д. Анишино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	7
	180
	0,8
	0,5
	1,3

	п. Корневский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2
	180
	0,2
	0,1
	0,4

	д. Курманово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	11
	180
	1,2
	0,8
	2,0

	д. Шиичи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	8
	180
	0,9
	0,6
	1,4

	п. Дубовая Роща
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2
	180
	0,2
	0,1
	0,4

	п.Ульянов Гай
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	с. Селище
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	32
	180
	3,5
	2,3
	5,8

	п. Красный
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	11
	180
	1,2
	0,8
	2,0

	п. Дряговка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	3
	180
	0,3
	0,2
	0,5

	п. Немчино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	180
	0,1
	0,1
	0,2

	с. Глазово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	60
	180
	6,5
	4,3
	10,8

	д. Казаново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	19
	180
	2,1
	1,4
	3,4

	д. Завалипути
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	11
	180
	1,2
	0,8
	2,0

	д. Близницы
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	8
	180
	0,9
	0,6
	1,4

	д. Беловск
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	п. Стрелица
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	п. Дубрава
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки)
	 
	
	
	
	
	14,8

	Итого на первую очередь
	 
	 
	
	
	
	
	162,4

	 
	расчетный срок
	 
	
	
	
	
	

	д. Польники
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	37
	180
	4,0
	2,7
	6,7

	д. Пашково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	149
	180
	16,1
	10,7
	26,8

	д. Бытня
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	149
	180
	16,1
	10,7
	26,8

	д. Березовка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	180
	1,1
	0,7
	1,8

	д. Заполье
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	180
	1,1
	0,7
	1,8

	с. Супрягино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	118
	180
	12,7
	8,5
	21,2

	д. Корнево
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	3
	180
	0,3
	0,2
	0,5

	с. Шаулино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	21
	180
	2,3
	1,5
	3,8

	п. Новомихайловский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	д. Заречье
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	19
	180
	2,1
	1,4
	3,4

	п. Семеновский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	180
	0,1
	0,1
	0,2

	д. Анишино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	6
	180
	0,6
	0,4
	1,1

	п. Корневский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	180
	0,1
	0,1
	0,2

	д. Курманово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	9
	180
	1,0
	0,6
	1,6

	д. Шиичи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	7
	180
	0,8
	0,5
	1,3

	п. Дубовая Роща
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	180
	0,1
	0,1
	0,2

	п.Ульянов Гай
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	с. Селище
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	26
	180
	2,8
	1,9
	4,7

	п. Красный
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	9
	180
	1,0
	0,6
	1,6

	п. Дряговка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2
	180
	0,2
	0,1
	0,4

	п. Немчино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	180
	0,1
	0,1
	0,2

	с. Глазово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	48
	180
	5,2
	3,5
	8,6

	д. Казаново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	15
	180
	1,6
	1,1
	2,7

	д. Завалипути
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	9
	180
	1,0
	0,6
	1,6

	д. Близницы
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	7
	180
	0,8
	0,5
	1,3

	д. Беловск
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	п. Стрелица
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	п. Дубрава
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки)
	 
	
	
	
	
	11,8

	Итого на расчетный срок
	 
	 
	
	
	
	
	130,3


Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. 

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

1. Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

2. Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на перспективу предусматривается:

1. Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации восточнее деревни Заполье.

2. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в населенных пунктах: Заполье, Польники, Бытня, Пашково. Отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные восточнее деревни Заполье.
3. Строительство очистных сооружений на территории планируемых промышленных площадок и сельскохозяйственных предприятий.

4. Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

1. Разработка и реализация схемы водоотведения на населенные пункты: Заполье, Польники, Бытня, Пашково.

2. Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.
2.4.3. Теплоснабжение
Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции. 

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на первую очередь строительства предусматривается: 

1. Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

2. Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. 
3. Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

4. Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. 1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

2. 2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

3. Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

4. Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

5. Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

6. Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.4.4. Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

1. Строительство газопроводов высокого давления до планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

2. Строительство газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Близницы, Завалипути, Корнево, Супрягино, Шаулино, Курманово, Заполье, Березовка, Дряговка, Красный, Анишино.

3. Строительство ГРПШ в населенных пунктах: Близницы, Завалипути, Корнево, Супрягино, Шаулино, Курманово, Заполье, Березовка, Дряговка, Красный, Анишино.

4. Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Близницы, Завалипути, Корнево, Супрягино, Шаулино, Курманово, Заполье, Березовка, Дряговка, Красный, Польники, Немчино, Бытня, Пашково, Глазово, Селище, Анишино.

5. Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

6. Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

7. Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

1. Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

2. Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

3. Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

4. Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

5. Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

6. Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения: 

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.5. Электроснабжение

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на первую очередь предусматривается:

1. Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ по сельскому поселению.

2. Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ на территории планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

1. Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

2. Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

3. Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

4. Своевременное информирование населения о состоянии сельского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

5. Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

6. Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения.

7. Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, ши​рокое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.
2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

В настоящее время АТС в селе Польники используются на сто процентов. Дальнейшие развитие САТС связанно с переводом АТС на цифровое оборудование. Потребуется замена аналогового оборудования на цифровое с увеличением емкости. 

Требуется модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата аудитории района. Дальнейшей перспективой развития телевещания в Почепском районе, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы». 

2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице ниже приведен перечень планируемых к размещению на территории Польниковского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон. 

Таблица 40
Перечень планируемых к размещению на территории Польниковского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; 

а также характеристика таких зон

	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект
	Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования
	Нормативный размер зоны, м
	Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования
	Период реализации

	1.
	Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением с/х объектов III, IV и V классов опасности, в 0,13 км севернее д. Шиичи
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий Сх2
	санитарно-защитная зона
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	первая очередь

	2.
	Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением с/х объектов IV и V классов опасности, около юго-западной границы с. Шаулино
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий Сх2
	санитарно-защитная зона
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	первая очередь

	3.
	Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением с/х объектов V класса опасности, около северо-восточной границы п. Немчино
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий Сх2
	санитарно-защитная зона
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	первая очередь

	4.
	Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением с/х объектов IV и V классов опасности, около северо-восточной границы д. Беловск
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий Сх2
	санитарно-защитная зона
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	первая очередь

	5.
	Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением с/х объектов IV и V классов опасности, в 0,15 км севернее с. Глазово
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий Сх2
	санитарно-защитная зона
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	первая очередь

	6.
	Восстановление производственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности, около  северо-западной границы с. Супрягино
	П1-1 - производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности
	санитарно-защитная зона
	100


	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	первая очередь

	7.
	Строительство нового кладбища площадью 1,30 га к востоку от                             д. Польники
	Зона кладбищ Сп1
	санитарно-защитная зона
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	первая очередь

	8.
	Водопроводные сети
	Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений
	5
	Свод правил

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений


	первая очередь

	9.
	Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации
	Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений
	3
	Свод правил

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений


	расчётный срок

	10.
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации восточнее                    д. Заполье
	Зона инженерной инфраструктуры И
	санитарно-защитная зона
	150
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	расчётный срок

	11.
	Газопроводы высокого давления
	Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений
	5
	Свод правил

 Газораспределительные системы


	первая очередь

	12.
	Газопроводы низкого давления
	Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений
	2
	Свод правил

 Газораспределительные системы


	первая очередь

	13.
	ГРП
	Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений
	10
	СНиП 42-01-2002


	первая очередь


2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране                    окружающей среды Польниковского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

11. Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).
2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Польниковского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Польниковского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а также для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов. 

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На первую очередь реализации генерального плана Польниковского сельского поселения предусмотрено:
- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).
2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

На первую очередь реализации генерального плана Польниковского сельского поселения предусмотрено:
- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

2.6.5. Мероприятия по охране почв

На первую очередь реализации генерального плана Польниковского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);


- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

2.6.6. Мероприятия по защите от шума

На первую очередь реализации генерального плана Польниковского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.
2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Польниковского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае несоблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

 - перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

 - расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Польниковского сельского поселения для существующих и проектируемых объектов, представлены в таблице ниже.
Таблица 41
Размеры СЗЗ от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Польниковского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га
	Размер СЗЗ/СР, м /класс опасности

	
	
	
	существующее положение
	расчетный срок реализации

	1
	Кладбище, расположенное в северной части                         д. Пашково
	0,29
	50/V
	50/V
сокращение размеров СЗЗ за счет проведения комплекса природоохранных мероприятий

	2
	Кладбище, расположенное в 0,2 км восточнее д. Польники
	1,00
	50/V
	50/V

	3
	Кладбище, расположенное в северной части  д. Березовка
	0,54
	50/V
	50/V

	4
	Кладбище, расположенное в южной части д. Бытня
	0,49
	50/V
	50/V
сокращение размеров СЗЗ за счет проведения комплекса природоохранных мероприятий

	5
	Кладбище, расположенное в 0,26 км юго-восточнее                     д. Заполье
	0,44
	50/V
	50/V

	6
	Кладбище, расположенное около юго-западной границы             с. Супрягино
	0,66
	50/V
	50/V

	7
	Кладбище, расположенное около западной границы                        с. Супрягино
	0,46
	50/V
	50/V
сокращение размеров СЗЗ за счет проведения комплекса природоохранных мероприятий

	8
	Кладбище, расположенное в 0,07 км восточнее с. Супрягино
	0,33
	50/V
	50/V

	9
	Кладбище, расположенное около юго-восточной границы                д. Анишино
	0,70
	50/V
	50/V

	10
	Кладбище, расположенное около восточной границы                    д. Анишино
	0,26
	50/V
	50/V

	11
	Кладбище, расположенное в южной части д. Заречье
	0,60
	50/V
	50/V

	12
	Кладбище, расположенное в 0,32 км севернее д. Корнево
	0,52
	50/V
	50/V

	13
	Кладбище, расположенное в восточной части д. Корнево
	0,79
	50/V
	50/V

	14
	Кладбище, расположенное в юго-восточной части                           с. Шаулино
	0,51
	50/V
	50/V

	15
	Кладбище, расположенное около северной границы                            с. Шаулино
	0,88
	50/V
	50/V

	16
	Кладбище, расположенное в 0,15 км западнее                             п. Новомихайловский
	0,19
	50/V
	50/V

	17
	Кладбище, расположенное около южной границы                         д. Завалипути
	0,71
	50/V
	50/V

	18
	Кладбище, расположенное в южной части д. Казаново
	0,39
	50/V
	50/V

	19
	Кладбище, расположенное в западной части                             д. Близницы
	0,95
	50/V
	50/V

	20
	Кладбище, расположенное в 0,07 км восточнее с. Глазово
	1,00
	50/V
	50/V

	21
	Кладбище, расположенное в 0,17 км южнее п. Стрелица
	0,42
	50/V
	50/V

	22
	Кладбище, расположенное в 0,17 км юго-западнее                         п. Стрелица
	0,26
	50/V
	50/V

	23
	Кладбище, расположенное в 0,15 км восточнее п. Дряговка
	0,48
	50/V
	50/V

	24
	Кладбище, расположенное около северной границы                      п. Красный
	1,04
	50/V
	50/V

	25
	Кладбище, расположенное в 0,2 км южнее д. Шиичи
	0,34
	50/V
	50/V

	26
	Кладбище, расположенное в западной части  д. Курманово
	0,59
	50/V
	50/V

	27
	Кладбище, расположенное в южной части д. Беловск
	0,62
	50/V
	50/V

	28
	Кладбище, расположенное в 1,1 км северо-западнее                     д. Беловск
	0,35
	50/V
	50/V

	29
	Кладбище, расположенное в 0,2 км севернее с. Селище
	1,80
	50/V
	50/V

	30
	Кладбище, расположенное в 0,16 км западнее п. Корневский
	0,47
	50/V
	50/V

	31
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около южной границы                    д. Пашково
	мастерские
	50/V
	50/V

	32
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около юго-восточной границы д. Пашково
	овощехранилище
	50/V
	50/V

	33
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северной границы                     д. Пашково
	зерносклад, зерноток
	100/IV
	100/IV

	34
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,12 км северо-западнее                  д. Пашково
	ферма КРС до 100 голов
	100/IV
	100/IV

	35
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное северо-западнее д. Пашково
	телятник до 100 голов
	100/IV
	100/IV

	36
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около юго-западной границы д. Бытня
	ферма КРС 400 голов
	300/III
	300/III сокращение размеров СЗЗ за счет применения инновационных технологий               до 250 м

	37
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северо-западной границы с. Супрягино
	ТОК
	50/V
	50/V

	38
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северо-западной границы с. Супрягино
	телятник до 100 голов
	100/IV
	100/IV

	39
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,13 км западнее с. Селище
	СФ до 100 голов
	100/IV
	100/IV

	40
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,55 км западнее с. Селище
	силосная площадка
	100/IV
	100/IV

	41
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,2 км восточнее                           п. Новомихайловский
	силосная площадка
	100/IV
	100/IV

	42
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,13 км севернее д. Шиичи
	восстановление фермы КРС до 1200 голов, размещение с/х объектов III, IV и V классов опасности
	-
	300/III

	43
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около юго-западной границы                         с. Шаулино
	восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов IV и V классов опасности
	-
	100/IV

	44
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северо-восточной границы                    п. Немчино
	восстановление фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов V класса опасности
	-
	50/V

	45
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северо-восточной границы д. Беловск
	восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов IV и V классов опасности
	-
	100/IV

	46
	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,15 км севернее с. Глазово
	восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов IV и V классов опасности
	-
	100/IV

	47
	Производственное предприятие, расположенное около  северо-западной границы с. Супрягино
	восстановление производственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности
	-
	100/IV

	48
	Кладбище, расположенное в 0,35 км восточнее д. Польники
	1,30
	-
	300

	49
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации восточнее                д. Заполье
	-
	-
	150


2.7. Развитие зеленых насаждений Польниковского сельского поселения
Организация благоустройства и озеленения территории поселения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений

Основные задачи по развитию зелёных насаждений на территории Польниковского сельского поселения следующие:

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений
Основные мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений на территории Польниковского сельского поселения следующие:

1. Полное сохранение на территории Польниковского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Польниковского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Польниковского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Польниковского сельского поселения:

· сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

· обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека;

· озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации населенных пунктов, природные компоненты обеспечивают выразительность застройки. 

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной структурой населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих и скверов, а также создание новых объектов, в том числе на основе существующих участков лесных насаждений.

В перспективе планируется организация мест отдыха на наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях природного ландшафта.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя. 

Зеленые насаждения ограниченного пользования
В системе озеленения населенных пунктов этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода. 

 Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственной зоны необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества сельского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников. В центральных частях населенных пунктов, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Проектные предложения

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

В намеченных мероприятиях по формированию системы озеленения в населенных пунктах поселения предлагается выделение территорий под развитие систем озеленения и формирование зеленых насаждений общего пользования. 
В населенных пунктах Польниковского сельского поселения предполагается сохранить существующие зелёные насаждения и значительно расширить территории озеленения за счёт освоения новых территорий в районах нового жилищного строительства, а также озеленения территорий со сложным рельефом. Для этих целей генеральный план Польниковского сельского поселения устанавливает границы функциональных зон – зон рекреационного назначения (для размещения озеленения и объектов, выполняющих рекреационные функции), а также зоны озеленения специального назначения (для размещения озеленения, выполняющего защитные и специальные функции по снижению негативного воздействия объектов на окружающую среду).
В населенных пунктах поселения предполагается создание бульваров вдоль основных автодорог, а также небольших скверов возле административно-общественных зданий. 
Увеличение озелененных территорий общего пользования связано с необходимостью создания комфортных условий проживания населения на территории Польниковского сельского поселения.
Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

Принципы и правила озеленения селитебных территорий
Озеленение является обязательным элементом благоустройства территорий. Основные виды озеленения (древесно-кустарниковые насаждения, групповые и рядовые посадки, живые изгороди, бордюры, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение) должны обеспечивать оздоровление, ландшафтную организацию, эстетическую привлекательность среды, зонирование территорий, изоляцию отдельных участков и зон.

При проведении комплексного благоустройства необходимо сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами озеленения. В случае сноса деревьев должна быть предусмотрена компенсация насаждений в расчете по вертикальной проекции на поверхность земли. 

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

Устройства для сезонного и вертикального озеленения (вазоны, контейнеры, вспомогательные конструкции и т.п.) выполняются на основе установленных образцов и индивидуальных проектов, согласованных с местным органом по градостроительству и архитектуре.

Озеленение зон объектов соцкультбыта имеет ряд дополнительных ограничений. Особенно детских учреждений. Озеленение именно этих территорий должно проводиться по принципу «упреждения» для повышения «вандалоустойчивости» будущего благоустройства территории. В используемом ассортименте не должно быть ядовитых и колючих растений, а также не желательно применение растений с сильнопахнущими соцветиями.

Зеленые насаждения специального назначения проектируются озеленением санитарно-защитных зон промышленных предприятий. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и благоустроена. При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции. 

Ассортимент пород, устойчивых против производственных выбросов:

Деревья: тополь лавролистный, шелковица белая, ива белая плакучая, вяз обыкновенный, рябина обыкновенная.

Кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1. Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

2. Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследование

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами. 

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта. 

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строгого контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

· лесопотологический надзор;

· выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.
Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или, когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально. 
При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами. 

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или, когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях). 

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

2.8. Санитарная очистка территории

На территории Польниковского сельского поселения уборка территории осуществляется круглогодично. 

При анализе организации санитарной очистки территории Польниковского сельского поселения был выявлен ряд проблем, решение которых предполагается осуществить на первую очередь реализации генерального плана. Предполагается:

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения;

- организация сбора и вывоза всего образуемого на территории поселения объёма ТБО;

- установка контейнеров для сбора ТБО большего объема, удобных для складирования и перегрузки мусора; оборудование крытых площадок.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

1. организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

2. увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО контейнерным способом и увеличение парка контейнеровозов; 
3. обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

4. уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Также необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод, в свою очередь, наносит ущерб здоровью населения, приводит к ограничению использования территорий для жилищного строительства и рекреационных целей.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

1. контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

2. благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

3. ликвидация несанкционированных свалок;

4. разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

5. организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

7. предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов;

Мероприятия на расчетный срок:

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

2. усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса. 

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

Расчет количества ТБО с селитебной территории

Объектом размещения отходов на территории Польниковского сельского поселения в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 года № 642-п (ред. от 25.05.2020г.) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области» является Полигон ТКО Жирятинского района, свалку ТКО в г. Почеп планируется вывести из эксплуатации и рекультивировать.

Содержание и уборка прилегающих территорий, организация благоустройства придомовых территорий, территорий индивидуальных жилых, многоквартирных домов, порядок организации благоустройства территорий поселений, требования к благоустройству территорий размещения контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов, сбору, вывозу и складированию уличного смета, снега и льда, организации благоустройства территории административных объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания, территорий розничных рынков и ярмарок осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Польниковского сельского поселения Почепского района Брянской области.

Согласно ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации от 21.10.2001 № 136-ФЗ собственники земельных участков обязаны не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. В связи с чем, ответственность за несанкционированное размещение отходов возложена на собственников земельных участков. 

  Основными мероприятиями, стоящими перед Польниковской сельской администрацией в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация;

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- увеличение количества контейнеров на территории населённых пунктов;

- профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями  по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ.

- проведение проверок при осуществлении муниципального контроля по соблюдению требований Правил благоустройства территории Правилами благоустройства территории Польниковского сельского поселения Почепского района Брянской области.
Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и  экологической безопасности на территории поселения.

Обустройство контейнерных площадок и приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники  позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что благоприятно отразится на улучшении качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Брянской области утверждены приказом департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.02.2018 № 85 (в редакции приказа департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 13.12.2019 № 419) в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьей 3 Закона Брянской области от 11.05.2006 № 29-З «Об отходах производства и потребления», приказом Минстроя России от 28.06.2016 «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов», и составляют 309,45 кг/год на 1 проживающего в индивидуальных жилых домах.
2.9. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия поселения.

Вертикальная планировка территории необходима для создания условий осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройство улиц и проездов с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

В настоящее время нерегулируемый естественный поверхностный сток оказывает вредное  механическое воздействие на поверхностные слои грунтов, выражающееся в явлениях смыва и размыва почв и пород. Такие явления принято называть эрозионными. Интенсивность эрозионных процессов в значительной степени определяется скоростью движения стока, т.е. уклонами дневной поверхности. Различают поверхностную эрозию, способствующую сглаживанию неровностей рельефа, и линейную, приводящую к образованию рытвин, оврагов, балок и т.д. Следствием плоскостной эрозии является смыв наиболее мелкозернистых частиц, в том числе и гумусовых, в результате чего ухудшаются структура, состав и плодородие почвы, нарушается питательный и водный режим, резко изменяются условия для произрастания растений.

Неровности рельефа и крутые склоны способствуют концентрации поверхностного стока и возникновению временных водотоков, действие которых приводит к необратимым процессам – усиленному смыву почвенного покрова и размыву пород, образованию промоин и оврагов (глубинной эрозии). Следствием этих процессов являются заиление поймы и русла рек продуктами разрушения (овражным аллювием), сокращение полезных площадей (сельскохозяйственных угодий и территорий застройки), а при активном образовании оврагов – обрушение зданий и сооружений. На склонах оврагов развиваются оползни, обвалы, осыпи, способствующие расширению оврагов.

Общими задачами инженерной подготовки территорий с действующими оврагами являются:

· изменение природно-техногенной обстановки в районе эродированных территорий с целью предотвращения развития оврагов и эрозионных процессов;

· частичная или полная ликвидация оврагов, создающих угрозу разрушения городских объектов или возникновения особо неблагоприятной обстановки для жизнедеятельности;

· проведение специальных инженерных мероприятий по подготовке и приспособлению овражных территорий к использованию их в градостроительных целях. 

Основные способы защиты откосов от ветровой и водной эрозии – их залужение, а также посадка деревьев и кустарников. Эти меры эффективны при крутизне склонов не более 25-350. Более крутые склоны уполаживают, устраивая на них промежуточные бермы.

Для защиты поверхностного слоя почвы от разрушения вводят также ряд ограничений: запрещают вырубку существующей древесно-кустарниковой растительности в оврагах, распашку склонов.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Раздел выполнен  в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 343-ФЗ), федерального закона от 25.10.2001.г. №136-ФЗ.г. «Земельный кодекс РФ», федерального закона от 24.10.2006 г. «Лесной кодекс РФ», федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Брянской области. 

2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС
2.10.1.1. Факторы риска возникновения ЧС природного характера

Польниковское сельское поселение, как и весь Почепский район, находится вне зоны катастрофических природных явлений и процессов. Вероятность возникновение ЧС природного характера имеет место в случаях возникновения природных явлений, и когда производственная или иная деятельность человека оказывает разрушающее воздействие на окружающую природную среду.

Основными природными факторами и явлениями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на территории Польниковского сельского поселения являются:

· штормовые ветры, ураганы;

· ливневые дожди, град засуха;

· лесные и торфяные пожары;

· снежные заносы, обледенения, гололед.

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 27 м/с, характерной для территории Брянской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.
Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водо-насосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 9-11 лет, на территории сельского поселения может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Лесные и торфяные пожары. В летний период при сухой погоде с высокой температурой воздуха, а также из-за нарушения правил обращения с огнем населения, выезжающего на отдых, сбор грибов и ягод, в лесах сельского поселения складывается сложная пожарная обстановка. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур в период с мая по июнь, прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности.

Для тушения лесных и торфяных пожаров требуется задействование большого количества сил и средств (техника различных наименований, финансовые, материальные и т.д.). Требуется проведение лесовосстановительных работ на значительных по площади территориях.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района составляет 180 кг/см2.

Дорожная сеть района от обильных снегопадов и частых метелей подвергается снежным заносам. Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи на территории сельского поселения.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов на территории поселения относятся:

-   сильные ветры;

-   лесные и торфяные пожары.
2.10.1.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты. Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории района может возникнуть в случае аварии:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Наибольшую опасность для населения Польниковского сельского поселения представляют:


1.Аварии на объектах, использующих в производстве аммиак (холодильные установки).


2. Взрывы и пожары на объектах различного назначения. Бытовые пожары в жилых зданиях, садоводствах и хозяйственно-бытовых строениях.


3. Аварии на трубопроводном транспорте (по территории поселения проходят газопровод высокого давления).

4. Производственная и иная деятельность человека, приводящая к возникновению чрезвычайных ситуаций экологического характера.

Опасные химические объекты. На территории Почепского района, в Рамасухском городском поселении, расположен завод по утилизации химического оружия.

Проект строительства и функционирования указанного объекта разработан и осуществляется согласно Федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. № 639). Объявленные запасы химического оружия Российской Федерации составляют около 40 тыс. тонн, из которых 18,8% (около 7,5 тыс. тонн) отравляющих веществ размещено на объекте по хранению химического оружия в Почепском районе Брянской области. Строительство начато в 2007 г., срок эксплуатации объекта – 2009-2012 гг. Постановлением Правительства Российской Федерации от                        9 декабря 2010 года № 1005 внесены изменения в Федеральную целевую программу «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Новой редакцией срок завершения уничтожения химического оружия в Российской Федерации установлен – 31 декабря 2015 года.

Администрацией области совместно с Российским научным центром «Прикладная химия» подготовлены и направлены Госзаказчику предложения по конверсии (перепрофилированию) объекта по уничтожению химического оружия в Почепском районе Брянской области в предприятие по комплексной переработке полезных ископаемых Унечского месторождения фосфатных титан-циркониевых песков. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2004 г. № 16 утверждена площадь зоны защитных мероприятий, устанавливаемой вокруг объекта по хранению химического оружия (п. Речица, Брянская область) и перечень населенных пунктов, включаемых в указанную зону. Площадь зоны защитных мероприятий составляет 1060 кв. км. (в ЗЗМ входит 131 населенный пункт с численностью жителей около 36 тыс. чел.). Согласно вышеуказанному Постановлению в зоне защитных мероприятий, устанавливаемой вокруг объекта по хранению химического оружия (п. Речица, Брянская область), находятся все населенные пункты Польниковского сельского поселения. Также территория Почепского муниципального района находится в 30 километровой зоне возможных негативных последствий в случае возникновения аварийной ситуации на крупном специализированном объекте Минобороны РФ по хранению химического оружия -  объекте по хранению химического оружия п. Речица, Брянская область (7,5 тыс.т. фосфорорганических отравляющих веществ).
Программой химического разоружения предусмотрено создание системы мониторинга окружающей среды и состояния здоровья граждан, занятых на работах с химическим оружием, а также граждан, проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий объектов по хранению и уничтожению химического оружия. 

В декабре 2006 года сдан в эксплуатацию поликлинический консультативно-диагностический центр обследования граждан, проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия. 

Организация медицинского обеспечения населения и работающих в зоне защитных мероприятий комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия будет проводиться в полном объеме начиная от оценки исходного санитарно-экологического состояния объектов окружающей среды до мониторинга состояния здоровья и среды обитания населения и работающих в ЗЗМ в период функционирования объектов по уничтожению химического оружия, а также после окончания работ по уничтожению химического оружия.

К настоящему времени в области создан Региональный центр государственного экологического контроля и мониторинга по Брянской области (РЦГЭКиМ), оснащённый современным экоаналитическим оборудованием и имеющий в своём составе высокопрофессиональный и обученный персонал лабораторий. 

Проведен фоновый экологический мониторинг природных систем в зоне защитных мероприятий комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия, создана необходимая методическая и нормативная документация, обеспечивающая функционирование Регионального центра. 

Объектовой лабораторией мониторинга окружающей среды (МОС) на промышленной зоне ОУХО ведется регулярный мониторинг воды, воздуха, почвы и снежного покрова. По данным МОС превышений по специфическим и общепромышленным загрязнениям нет.

В зоне защитных мероприятий объекта по хранению и уничтожению химического оружия независимый экологический мониторинг проводит уполномоченная организация по данному виду работ филиал ФГУ «ГосНИИЭНП» Региональный центр государственного экологического контроля и мониторинга (г. Брянск). По информации РЦГЭКиМ, в ноябре – декабре 2010 года по результатам анализа проб различных природных сред, наличие специфических веществ и их компонентов, указывающих на влияние комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия, не обнаружено.

В постановлении главного санитарного врача РФ от 29 января 2007 г № 4 «Об установлении санитарно-защитной зоны объекта уничтожения химического оружия в Почепском районе Брянской области (объект 1729)» указывается: в целях предотвращения угрозы возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в соответствии с п. 2.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная  классификация  предприятий, сооружений и иных объектов» для объекта по уничтожению химического оружия в Почепском районе Брянской области (объект 1 729) устанавливается санитарно-защитная зона в размере 2 500 м от границы территории промплощадки.

Таким образом, выполнение всех предусмотренных законодательством и рекомендованных в результате экспертных работ мероприятий по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации данного объекта является одним из важнейших факторов обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности не только в районе, но и в Брянской области.
Пожаровзрывоопасные объекты
К наиболее опасным объектам относится межпоселковый газопровод. Основными опасностями на газопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из повреждённого участка. Наиболее опасными участками газопровода являются участки пересечения с автомобильными дорогами.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

Из-за наличия в эксплуатации значительной части физически устаревшего оборудования возможно возникновение аварий на газопроводах с утечкой газа с последующим ее возгоранием. Наиболее опасными участками являются места нахождения задвижек на стыках газопроводов, а также ГРП.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на АЗС, складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.

Аварии на транспорте
Железнодорожный транспорт
Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта на территории поселения отсутствуют.

Автомобильный транспорт 

Существует риск возникновения ДТП на автодорогах регионального значения.
Воздушный транспорт
Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта на территории поселения отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации экологического характера. Производственная и иная деятельность человека оказывает разрушающее воздействие на окружающую природную среду. Вдоль автодорог почвы загрязнены свинцом, органическими веществами. Водные объекты загрязняются нефтепродуктами, азотом, фосфором, медью, свинцом и др.
Чрезвычайные ситуации на объектах ЖКХ. Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения происходят аварийные ситуации. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

2.10.1.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера 

Эпидемиологическая обстановка на территории поселения в целом неблагополучна.  Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения. 

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез, вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

Эпизоотическая ситуация в сельском поселении по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Брянской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни: 

· среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

·  среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит; 

·  среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллез, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;

·  среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз. 

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений и леса на территории не наблюдалось.

В целях улучшения эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;
- использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;
- составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных;
- организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;
- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;
- запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;
- организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;
- места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;
- при возникновении предпосылок ЧС, немедленно принять меры по их ликвидации и информировать об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

- проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ
инфекционной заболеваемости в очаге;
- проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;
- организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;
- при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;
- места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;
- организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением
гигиенических норм и санитарных правил.
2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2.10.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения по генеральному плану Польниковского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах сельского поселения выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта. 

Размещение отдельных категорированных объектов на территории Польниковского сельского поселения проектом генерального плана не предусматривается. 

Перспективное развитие поселения требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определены с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте Генерального плана предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами поселения и городом Почепом.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Польниковского сельского поселения предлагаются также такие мероприятия как:

· разработка карт рисков возникновения ЧС для территории поселения;

· развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

· систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности; 

·  безопасности;

· реконструкция системы оповещения;

· обеспечение пожарной безопасности.

2.10.2.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В настоящее время в Польниковском сельском поселении Почепского района Брянской области риски возникновения техногенных пожаров присутствуют по местам прохождения магистрального газопровода.

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на трубопроводе и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны газопровода (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

3. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке.

4. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

5. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

6. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

7. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

8. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов, мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

9. Проверка готовности к действиям пожарных формирований, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуации.

10. Поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

11. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

2.10.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах

В последние годы увеличилось количество лесных и торфяных пожаров, основными причинами которых являются антропогенный фактор (90 %) и грозовые разряды (10 %).
При организации пожарной безопасности в лесах лесничества необходимо учитывать требования приказа МПР России от 06.02.2008 № 32 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды. 

Очень высокая пожарная опасность (1 класс) характерна для хвойных молодняков, мест сплошных рубок, мест захламленных гарей, что требует проведения мониторинга таких участков, проведения работ по рекультивации и лесовосстановлению.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов. 

В целях снижения рисков возникновения лесных пожаров на территории поселения предусматривается противопожарное обустройство территории лесного фонда, включающее:

1. Устройство системы противопожарных барьеров, защитных минерализованных полос, разрывов, заслонов, опушек. 

2. Установка пожарно-наблюдательных вышек ПНВ-35, оснащенных телеустановками марки «Клен».

3. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

4. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

5. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения, 

6. Создание не замерзающей проруби.

7. В летний период производство выкоса травы перед домами

8. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Для выполнения работ по охране лесов от пожаров и их тушению, постановлением администрации Брянской области от 18.12.07г. № 1003, создано государственное учреждение «Лесопожарная служба Брянской области».

Для обеспечения пожарной безопасности лесов необходима разработка генерального плана противопожарного устройства лесничества.

2.10.2.3.2. Система оповещения

В целях оповещения населения о возможности чрезвычайных ситуаций, необходимо развитие и реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения в Московском сельском поселении Почепского района Брянской области. Действующая в области система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях прослужила уже более тридцати лет (нормативный срок службы - 20 лет) и морально устарела. Используемая аппаратура в основном работает по аналоговым системам связи, повсеместно в области внедряются цифровые системы связи, которые намного современнее, надежнее и эффективнее. 

Областной системой оповещения должны быть охвачена территория всего сельского поселения.

Взамен аналоговой связи необходимо внедрение новой системы, работающей на основе оптоволоконных сетей. Размещение центров новой районной системы оповещения предлагается в г. Почеп – центре районной системы расселения. Локальные системы оповещения размещаются на потенциально опасных объектах, расположенных на территории Польниковского сельского поселения. Создание локальных систем оповещения - составная часть комплекса мероприятий по защите персонала объектов экономики, а также жителей населенных пунктов, расположенных в районах размещения потенциально опасных объектов. 

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И  КАДАСТР», 2020
7

_1673449355.unknown

